# УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ

### ВА20/3

### ВА25

### ВА30

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3146.00.00.000 РЭ

4383009200

Изм.2-08.2009

### ВНИМАНИЕ !

Ваша установка оборудована микропроцессорным контроллером, обеспечивающим контроль и отображение технической информации: о работе компрессорной установки, необходимости технического обслуживания и аварийных ситуациях. Руководство пользователя  контроллера Logik 5 приведено в приложении А настоящего руководства.

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  - Настоящее руководство по эксплуатации содержит техническое описание установок компрессорных (далее компрессор) ВА20/3-6/25-00, ВА20/3-8/25-00, ВА20/3-10/25-00, ВА25-6/25-00, ВА25-8/25-00, ВА25-10/25-00, ВА25-6/35-00, ВА25-8/35-00, ВА25-10/35-00, ВА30-6/35-00, ВА30-8/35-00, ВА0-10/35-00 (воздушных, поршневого типа, дожимающие), указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные изготовителем.

  - Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию компрессора, которые могут быть не отражены в настоящем документе и направленные на повышение качества, надежности или потребительских свойств, без предварительного уведомления.

  - При оформлении заказа на запасные части указывайте следующие данные:

- модель компрессора;

- заводской номер;

- номер (или код) детали, узла, наименование по каталогу запасных частей блока поршневого, согласно приложения Б.

ВНИМАНИЕ: Перед монтажом, включением или регулировкой компрессора внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Для оптимального использования характеристик компрессора и его надежной работы, соблюдения правил эксплуатации, необходимо строго придерживаться указаний, содержащихся в настоящем документе.

### 2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Применяемая маркировка имеет следующее значение:

  - К обслуживанию и эксплуатации компрессора допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации компрессора, прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

  - Во время работы необходимо использовать защитные очки для защиты глаз от чужеродных частиц, поднятых потоком воздуха.

  - Компрессор необходимо расположить на горизонтальной поверхности пола,  в устойчивом положении.

  - Не допускать воздействия на компрессор атмосферных осадков.

  - В помещении, где расположен компрессор, обеспечить хорошую вентиляцию (проветривание), следя за тем, чтобы температура окружающего воздуха поддерживалась в пределах от плюс 1 до плюс 40 °С, а относительная влажность была не более 80%.

  - Использование компрессора строго ограничено повышением давления (дожиманием) предварительно сжатого воздуха, поэтому он не может быть использован для каких-либо иных газов.

  - Производимый компрессором сжатый воздух, без последующей специальной фильтрации, не может использоваться для фармацевтических, пищевых или санитарных целей.

  - Использование сжатого воздуха для различных целей потребителя обусловлено знанием и соблюдением норм, предусмотренных в каждом из таких случаев.

  - При подсоединении компрессора к линии распределения, либо исполнительному устройству необходимо использовать пневмоарматуру и трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (условный проход, давление и температура).

  - Сжатый воздух представляет собой энергетический поток и поэтому является потенциально опасным. Трубопроводы, содержащие сжатый воздух, должны быть в исправном состоянии и соответствующим образом соединены. Перед тем, как установить под давление гибкие трубопроводы, необходимо убедиться, что их окончания прочно закреплены.

  - Перед началом работы необходимо проверить:

- отсутствие внешних повреждений;

- правильность подключения к питающей сети и заземлению;

- правильность подключения к источнику сжатого воздуха низкого давления и воздушной сети;

- целостность и надёжность крепления защитного ограждения клиноременной передачи;

- крепление опор компрессора;

- целостность и исправность клапанов предохранительных, органов управления и контроля.

  - Для технических проверок руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации, "Правилами устройства электроустановок" и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

  - По завершении ремонтных работ установить на свои места защитное ограждение и детали, соблюдая при включении те же меры предосторожности, что и при первом запуске.

  - Средний уровень звука, на расстоянии не менее 1,0 м от компрессора, работающего в режиме с продолжительностью включения (ПВ) до 60%, определенный в соответствии с ГОСТ 12.1.050 и СТБ ГОСТ Р 51401, не превышает 80 дБА.

  - При уровне шума, в месте установки компрессора, превышающем допустимые нормы, необходимо использовать индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.051-87.

  - Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с транспортной маркировкой на таре.

  - Утилизация использованных масел и конденсатов должна осуществляться с соблюдением соответствующих нормативов в силу того, что эти продукты загрязняют окружающую среду.

  - При эксплуатации компрессора должны соблюдаться действующие "Общие правила пожарной безопасности для промышленных предприятий …".

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - эксплуатировать компрессор без заземления; - эксплуатировать компрессор с неисправными или отключенными устройствами защиты; - эксплуатировать компрессор, не проведя очередного технического обслуживания; - вносить какие-либо изменения в электрическую или пневматическую цепи компрессора или их регулировку. В частности изменять значение максимального давления сжатого воздуха, настройку клапана предохранительного и токовой защиты; - включать компрессор при снятом защитном ограждением клиноременной передачи; - прикасаться к сильно нагревающимся деталям (блок поршневой, радиатор, детали нагнетательного воздухопровода, рёбра охлаждения электродвигателя) при работе компрессора, а также сразу после отключения компрессора; - прикасаться к компрессору мокрыми руками или работать в сырой обуви; - направлять струю сжатого воздуха на себя или находящихся рядом людей; - допускать в рабочую зону посторонних лиц, детей и животных; - хранить керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости в месте установки компрессора; - оставлять без присмотра компрессор, включенный в электрическую сеть; - производить обслуживание и ремонтные работы компрессора, включенного в электрическую сеть и при наличии избыточного давления в блоке поршневом, нагнетательном воздухопроводе и радиаторе.

### 3 НАЗНАЧЕНИЕ

  - Компрессор является сложным электромеханическим изделием и предназначен для повышения давления воздуха предварительно сжатого компрессором первой ступени и его подачи в воздушную сеть для питания соответствующего пневматического оборудования, аппаратуры и инструмента, применяемого в промышленности и для других целей потребителя. Схема комплектной компрессорной станции приведена в приложении Г.

Не допускается эксплуатация компрессора во взрывоопасных и пожароопасных зонах, под воздействием атмосферных осадков, а также в бытовых целях.

  - Питание  компрессора  осуществляется  от  трехфазной сети переменного тока напряжением (380±38) В, частотой  (500,5) Гц. Включение электродвигателя в питающую сеть осуществляется по схеме "звезда – треугольник".

  - Климатическое исполнение УХЛ 4, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 40 С.

  - Режим работы компрессора – повторно-кратковременный с продолжительностью включения до 60%, при продолжительности одного цикла 6…10 мин. Допускается непрерывная работа компрессора под нагрузкой не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х часов.

  - Регулировка давления в воздушной сети – автоматическая.

  - Общий вид компрессора представлен на рисунке 1, схема электрическая принципиальная приведена в приложении В.

  - Компрессор поставляется без регулятора давления. Дополнительно (под заказ) может быть укомплектован регулятором давления с манометром на входе.

### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Общие требования безопасности к конструкции компрессора и к электрооборудованию соответствуют ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007-75, ГОСТ МЭК 60204-1-2002. Компрессор выполнено со степенью защиты не ниже IP 20 ГОСТ 14254-96. Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током – 1.

  - Основные технические характеристики компрессора  приведены  в таблице 1.

###### Таблица 1 – Основные технические характеристики

| № п/п | # Наименование показателя | # Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ВА20/3-6/25-00 | # ВА20/3-8/25-00 |  | # ВА20/3-10/25-00 | # ВА25-6/25-00 |  |  |  | # ВА25-8/25-00 | # ВА25-10/25-00 |
| 1 | Число цилиндров | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество ступеней сжатия | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диаметр цилиндров, мм | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ход поршня, мм | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заправочный объем масла, л | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Частота вращения вала компрессора, мин-1 | 650 |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
| 7 | Давление на входе, (0,04) МПа | 0,6 | 0,8 | 1,0 |  | 0,6 |  |  |  | 0,8 | 1,0 |
| 8 | Требуемый объём воздуха на входе, л/мин, (м3/час), не менее | 3600 (216) | 4500 (270) | 5400 (324) |  | 4400 (264) |  |  |  | 5600 (336) | 6900 (414) |
| 9 | Максимальное давление сжатого воздуха на выходе, МПа | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объемная производительность, л/мин, (м3/час), ±10% | 2800 (168) | 3600 (216) | 4300 (258) |  | 3500 (210) |  |  |  | 4500 (270) | 5500 (330) |
| 11 | Расход масла в установившемся тепловом режиме, г/м3, не более | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 15,0 |  |  |  |  |  | 18,5 |  |  |  |
| 13 | Ремень SPA2607, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Присоединительные размеры: вход выход | G 1" G 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 1500 750 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Масса, кг, не более | 330 |  |  |  |  |  |  | 345 |  |  |

###### продолжение таблицы 1

| № п/п | # Наименование показателя | # Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # ВА25-6/35-00 | # ВА25-8/35-00 |  | # ВА25-10/35-00 |  |  | # ВА30-6/35-00 |  | # ВА3-8/35-00 | # ВА30-10/35-00 |
| 1 | Число цилиндров | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество ступеней сжатия | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Диаметр цилиндров, мм | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ход поршня, мм | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заправочный объем масла, л | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Частота вращения вала компрессора, мин-1 | 650 |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |
| 7 | Давление на входе, (0,04) МПа | 0,6 | 0,8 | 1,0 |  |  |  | 0,6 |  | 0,8 | 1,0 |
| 8 | Требуемый объём воздуха на входе, л/мин, (м3/час), не менее | 3400 (204) | 4300 (258) | 5200 (330) |  |  |  | 4200 (252) |  | 5400 (324) | 6300 (378) |
| 9 | Максимальное давление сжатого воздуха на выходе, МПа | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Объемная производительность, л/мин, (м3/час), ±10% | 2700 (162) | 3400 (204) | 4150 (249) |  |  |  | 3300 (198) |  | 4300 (258) | 5000 (300) |
| 11 | Расход масла в установившемся тепловом режиме, г/м3, не более | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 18,5 |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |
| 13 | Ремень SPA2607, шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Присоединительные размеры: вход выход | G 1" G 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 1500 750 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Масса, кг, не более | 345 |  |  |  | 395 |  |  |  |  |  |

  - Рекомендуемые марки масел.

Для смазки блока поршневого разрешается использовать, не смешивая, следующие марки синтетических компрессорных масел:

| SHELL | CORENA AP100; V-Oil 7010 |
| --- | --- |
| MOBIL | MOBIL RARUS 827 |
| BP | BP ENERGOL RC-S100 |

Эти масла специально созданы для работы тяжело нагруженных компрессоров. При первом заполнении изготовитель заливает масло указанное в разделе 14. Допускается применение и других марок синтетических компрессорных масел, аналогичных по требованиям и качеству.

### 5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплектность поставки изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Установка компрессорная | 1 |
| Руководство по эксплуатации на установку компрессорную | 1 |
| Декларация соответствия на клапан предохранительный | 1 |
| Регулятор давления с манометром * | 1 |
| Ключ | 1 |
| Комплект виброопор с крепежом | 1 |
| Комплект тары и упаковки | 1 |

*Регулятор давления с манометром поз.9 (см. рисунок 1) в состав основной комплектации не входит, устанавливается при дополнительном заказе.

### 6 УСТРОЙСТВО  И ПРИНЦИП РАБОТЫ

  - Устройство

Компрессор (см. рисунок 1) состоит из следующих основных сборочных единиц и деталей: блока поршневого – 1; платформы – 2; электродвигателя – 3; радиаторов – 4; виброопор – 6; защитного ограждения – 7; фильтра сетчатого – 8; регулятора давления с манометром, если установлен на вашей установке – 9; электромагнитного клапана впускного – 10; воздухопроводов – 12;

##### Общий вид компрессора.

###### Рисунок 1

клапана предохранительного – 13; клапана предохранительного на входе – 14; электромагнитного клапана разгрузки – 15; клапана обратного – 16; бачка для отвода воздуха из картера – 19; заливной горловины – 20;бачка для сбора масла – 23; прессостата – 24; манометра – 25; панели управления – 26; пульта управления – 27.

1 – Блок поршневой предназначен для повышения давления, поступающего на вход, сжатого воздуха. В компрессоре применен поршневой блок модели NV3-65, трехцилиндровый, одноступенчатый, с воздушным охлаждением.

Смазка трущихся поверхностей деталей поршневого блока осуществляется разбрызгиванием масла. Заливка масла в картер производится через заливную горловину поз. 20, слив  масла – через  отверстие в днище картера, закрытое пробкой поз. 21

2 – Платформа предназначена для монтажа блока поршневого, двигателя, радиатора, защитного ограждения.

3 – Электродвигатель предназначен для привода блока поршневого.

4 – Радиаторы служат для снижения температуры воздуха, выходящего из компрессора.

6 – Виброопоры являются опорами компрессора и предназначены для уменьшения вибрации, передаваемой на пол.

7 – Защитное ограждение предохраняет от случайного прикосновения к движущимся частям привода компрессора.

8 – Фильтр сетчатый задерживает механические частицы, находящиеся в подаваемом на вход воздухе.

9 – Регулятор давления с манометром предназначен для уменьшения и стабилизации давления воздуха, подаваемого на вход компрессора.

10 – Электромагнитный клапан впускной предназначен для перекрытия подачи воздуха при работе компрессора в режиме "ОЖИДАНИЕ" или "ХОЛОСТОЙ ХОД".

13 – Клапан предохранительный служит для ограничения максимального давления на выходе поршневого блока.

14 – Клапан предохранительный служит для ограничения максимального давления на входе в поршневой блок.

15 – Электромагнитный клапан разгрузки предназначен для сброса давления из поршневого блока при переходе компрессора из режима "ЗАГРУЗКА" в режим  "ОЖИДАНИЕ" или "ХОЛОСТОЙ ХОД" для облегчения пуска.

16 – Клапан обратный обеспечивает подачу воздуха в одном направлении от поршневого блока в воздушную сеть.

19 – Бачок для отвода воздуха из картера служит для отделения частиц масла от воздуха.

20 – Заливная горловина. Для открытия необходимо крышку повернуть против часовой стрелки.

21 – Пробка для слива масла.

23 – Бачок для сбора масла служит для сбора масла выбрасываемого из картера вместе с воздухом.

24 – Прессостат (реле давления)  служит для обеспечения работы компрессора в автоматическом режиме.

25 – Манометр предназначен для контроля давления воздуха в воздушной сети потребителя.

26 – Панель управления. На лицевую сторону панели управления вынесены следующие органы управления и контрольно-измерительная аппаратура (см. рисунок 2 и 3).

Внешний вид панели управления

А

D

E

F

I

K

В

С

###### Рисунок 2 – Панель управления компрессора ВА20/3 и ВА25

А

D

E

I

K

В

С

###### Рисунок 3 – Панель управления компрессора ВА30

A – кнопка "ПУСК" – предназначена для включения компрессора;

B – кнопка "СТОП" – предназначена для выключения компрессора;

C – кнопка "СЧЁТЧИК/СБРОС" – предназначена для сброса ошибок и просмотра времени наработки, времени до проведения ТО;

D – информационное табло – отображение информации о состоянии компрессора;

E – грибковая кнопка "АВАРИЙНЫЙ СТОП" – предназначена для аварийного отключения компрессора. При нажатии происходит мгновенный останов компрессора. Для разблокирования необходимо повернуть красную кнопку на 1/2 оборота по стрелке и отпустить. Пользоваться только в экстренных случаях.

F – выключатель вводной – предназначен для подключения компрессора к электрической сети;

I – индикатор "х10" – указывает, что число, высвечиваемое на информационном табло, необходимо умножить на 10;

K – индикатор "х100" – указывает, что число, высвечиваемое на информационном табло, необходимо умножить на 100;

27 – Пульт управления представляет собой короб закрытого типа с установленной платой, на которой смонтирована пускорегулирующая аппаратура и устройства защиты.

  - Устройства защиты компрессора

Компрессор снабжен следующими устройствами защиты:

- клапаном предохранительным на входе – установлен на поршневом блоке;

- клапаном предохранительном на выходе – установлен на радиаторе;

- электромагнитным клапаном разгрузки – установлен на радиаторе;

- автоматическим выключателем QF, для защиты силовых цепей от короткого замыкания – установлен на плате монтажной пульта управления;

- плавкими предохранителями FU1 – FU4, для защиты цепей управления и сигнализации – установлены на плате монтажной пульта управления;

- термореле защиты электродвигателя привода компрессора от перегрузок – установлено на плате монтажной пульта управления. Термореле работает в автоматическом режиме – при снижении температуры реле до допустимой величины включается автоматически;

- в схеме электрооборудования предусмотрена блокировка самопроизвольного включения компрессора в случае восстановления напряжения питающей сети после ее аварийного отключения, срабатывания термореле и тепловой защиты;

- программируемый контроллер, осуществляющий контроль параметров питающей сети и управление автоматикой компрессора.

  - Принцип работы

Крутящий момент передается от электродвигателя через клиноременную передачу на ведомый вал поршневого блока. Подаваемый на вход сжатый компрессором первой ступени воздух, проходя через сетчатый фильтр и регулятор давления, всасывается в цилиндры поршневого блока, где происходит его дожимание. Затем воздух по воздухопроводам поступает в радиатор, охлаждается и через обратный клапан нагнетается в воздушную сеть. При достижении максимального давления в воздушной сети прессостат подает управляющий сигнал на пульт управления, при этом  впускной электромагнитный клапан перекрывает подачу воздуха на вход, а электромагнитный клапан разгрузки одновременно сбрасывает давление с поршневого блока, нагнетательных воздухопроводов и радиатора, компрессор переходит в режим "ХОЛОСТОЙ ХОД" (1…5 мин). Затем, если нет расхода воздуха, компрессор переходит в режим "ОЖИДАНИЕ" с выключением электродвигателя. Компрессор может также работать без режима "ХОЛОСТОЙ ХОД". Выбор работы компрессора с режимом "ХОЛОСТОЙ ХОД" или без него осуществляется перемычкой в пульте управления (см. схему электрическую принципиальную приложение В).  При снижении давления в воздушной сети до минимального значения компрессор включается в работу автоматически. Цилиндры поршневого блока, картер, радиатор и воздухопроводы охлаждаются потоком воздуха, идущего от лопастей ведомого шкива.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед снятием защитного ограждения необходимо убедиться, что компрессор не находится в режиме "ОЖИДАНИЕ" и полностью обесточен.

### 7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Внимательно изучите и следуйте инструкциям настоящего руководства по эксплуатации. Важно, чтобы первый пуск произвел обученный персонал.

  - Аккуратно вскройте упаковку, проверьте комплектность, убедитесь в отсутствии повреждений или явных дефектов, в случае их обнаружения немедленно обратиться к продавцу.

  - Помещение, в котором будет размещаться компрессор, должно быть просторным, хорошо проветриваемым, защищенным от атмосферных воздействий. Установите на компрессор виброопоры, установите компрессор на ровной горизонтальной площадке, обеспечив свободный доступ к органам управления и приборам контроля. Допуск плоскостности площадки под компрессор не более 2 мм на 1 м. Для обеспечения хорошей вентиляции и эффективного охлаждения необходимо, чтобы ограждение ременной передачи находилось на расстоянии, не менее 1 метра от стены. Пол помещения, где установлен компрессор, должен быть из несгораемого материала, без пылеобразующего слоя, маслоустойчивым.

  - Проверьте соответствие указаний табличек компрессора, электродвигателя и данных настоящего руководства по эксплуатации.

  - Проверьте по маслоуказателю уровень масла в картере поршневого блока, который должен быть посередине смотрового окна. При необходимости долейте компрессорное масло, рекомендованное настоящим руководством по эксплуатации.

  - Присоедините на вход компрессора требуемый источник сжатого воздуха низкого давления (компрессор первой ступени), выход компрессора соедините с воздухосборником или подводом оборудования.

ВНИМАНИЕ: Для подсоединения компрессора к пневматической сети, воздухосборнику или оборудованию необходимо использовать соответствующую пневмоарматуру и гибкие трубопроводы (компенсаторы).

Подаваемое давление на входе должно соответствовать значению указанному в таблице 1 для вашей компрессорной установки, а также быть стабильным. Не допускается резких перепадов, повышения и понижения давления, так как они вызывают большие динамические нагрузки в работе компрессора. Работа в таком режиме приведет к отказу поршневого блока.

ВНИМАНИЕ: Подаваемый на вход компрессора сжатый воздух низкого давления должен быть сухим и чистым (тонкость очистки до 3 мкм). Несоблюдение этого требования может привести к повреждению клапанов компрессора.

  - Проверьте соответствие напряжения питающей сети требованиям п. 3.2 настоящего руководства по эксплуатации. Произведите монтаж пульта управления компрессором. Подсоедините кабель питания к электросети, согласно электрической схеме (см. приложение В).

ВНИМАНИЕ: При электрическом подсоединении особое значение имеет последовательность фаз, так как это определяет направление вращения, которое должно соответствовать направлению, указанному на лопасти шкива поршневого блока или стрелке, расположенной на защитном ограждении вентилятора электродвигателя. Необходимо подчеркнуть, что даже кратковременное вращение двигателя в обратном направлении может привести к повреждению компрессора.

8 ПЕРВЫЙ ПУСК

  - Первый пуск осуществлять в следующей последовательности:

Подключение компрессора к электрической сети осуществляется поворотом рукоятки вводного выключателя в положение "I". Для выполнения пуска следует нажать кнопку "ПУСК" на контроллере.

Удостоверьтесь, что направление вращения вала поршневого блока соответствует направлению, указанному на лопасти шкива поршневого блока или стрелке, расположенной на защитном ограждении вентилятора электродвигателя (п. 7.7). При необходимости, отсоедините пульт управления от электрической сети и проведите перефазировку.

После пуска необходимо дать поработать компрессору в течение нескольких минут без нагрузки. Затем постепенно осуществлять загрузку до максимального давления, контролируя:

- давление на входе;

- набор давления;

- переход из режима "ЗАГРУЗКА" в режим "ХОЛОСТОЙ ХОД" (если выбрана работа компрессора с этим режимом)  или "ОЖИДАНИЕ" (отключается электродвигатель), при каком давлении произошел переход.

Открыть выходной кран воздушный сети и подождать автоматического включения электродвигателя. (Диапазон регулирования давления в стандартном исполнении равен 0,7…0,9 МПа). При этом откроется впускной электромагнитный клапан. Компрессор перейдет в режим "ЗАГРУЗКА".

  - Регулировка давления на входе осуществляется при помощи регулировочного винта регулятора давления. Для этого необходимо  расслабить контргайку, ввинчивая или вывинчивая регулировочный винт, мы повышаем или понижаем давление на входе. После установки давления необходимо зажать контргайку.

  - Для эффективной и надежной работы компрессора рекомендуется на период обкатки (первые ~500 часов работы) обеспечить режим его работы с ПВ до 45% от максимальной, т.е. снизить потребление воздуха до 0,75 Qном.

  - Выключение компрессора осуществляется нажатием кнопки "СТОП" на контроллере. После остановки двигателя поверните рукоятку вводного выключателя в положение "0".

ВНИМАНИЕ: Настройка максимального рабочего давления Рmax осуществляется изготовителем. Корректировка Pmax возможна только в сторону его уменьшения по согласованию с изготовителем.

  - Повторный пуск компрессора после аварийного отключения и блокировки производится в соответствии с п.2 руководства пользователя контроллера Logik 5 (см. приложение А).

### 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения долговечности и надежности работы компрессора выполняйте следующие операции по его техническому обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением каких-либо операций на компрессоре необходимо отключить его от сети электропитания при помощи вводного выключателя и перекрыть воздушную сеть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые детали компрессора могут нагреваться до высоких температур.

  - Ежедневное техническое обслуживание

- проверьте уровень масла;

- проверьте показания и работу приборов и аппаратуры;

- проверьте плотность соединений воздухопроводов;

- очистите детали и узлы компрессора от пыли и загрязнений. В качестве обтирочного материала следует применять только хлопчатобумажную или льняную ветошь. Применение шерстяных тряпок не допускается.

  - Плановое техническое обслуживание

В плановое техническое обслуживание входят все операции ежедневного технического обслуживания, а также следующее:

После первых 100 часов работы:

- проверьте и при необходимости подтяните болты головок цилиндров блока поршневого для компенсации температурной усадки, моменты затяжки – 50 Нм;

- проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение ремней.

После первых 500 часов работы:

- произвести первую замену масла. Не рекомендуется смешивать разные по маркам масла. При изменении цвета масла (побеление – присутствие воды, потемнение – сильный перегрев) рекомендуется немедленно заменить масло.

Через каждые 500 рабочих часов:

- очистите входной сетчатый фильтр;

- проверьте и отрегулируйте при необходимости натяжение ремней, очистите их от загрязнений. При правильном натяжении прогиб ремня на его середине под воздействием усилия 20 Н (2 кгс) должен быть 7 мм. Натяжение регулируйте смещением электродвигателя, предварительно отпустив болты крепления его к платформе. Шкив электродвигателя и шкив блока поршневого должны находиться в одной плоскости;

- проверьте надежность крепления блока поршневого, двигателя и радиатора к платформе;

- проверьте целостность и надежность крепления органов управления, приборов контроля, кабелей, воздухопроводов;

- проверьте работу электромагнитных клапанов;

- проверьте работу обратного клапана;

- проведите обслуживание пульта управления.

Через каждые 1000 рабочих часов:

- произведите замену масла;

- очистите (продувкой сжатым воздухом) наружные поверхности радиатора от пыли и грязи.

Через каждые 2000 часов работы:

- контролируйте краны и вентили, очистите их, а  в случае износа или повреждения замените.

### 10 НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

  - Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Возможные неисправности

| НЕИСПРАВНОСТИ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Снижение производительности компрессора | Нарушение плотности соединений или повреждение воздухопроводов | Уплотните соединения или замените соединительные части воздухопроводов |
|  | Засорение входного сетчатого фильтра | Очистите фильтр |
|  | Проскальзывание ремня вследствие недостаточного натяжения, либо загрязнения | Натяните ремень, очистите от загрязнений |
|  | Объём и давление подаваемого на вход сжатого воздуха ниже нормы | Увеличьте подачу на вход до нормы |
|  | Неисправен впускной электромагнитный клапан (постоянно закрыт) | Проверьте электромагнитный клапан |
|  | Утечка воздуха через электромагнитный клапан сброса (постоянно открыт) | Проверьте электромагнитный клапан |
| Перегрев двигателя и остановка компрессора во время работы | Недостаточный уровень масла в картере компрессора | Проверить качество и уровень масла, при необходимости долить масло |
|  | Продолжительная работа компрессора при максимальном давлении и потреблении воздуха – срабатывание тепловой защиты | Снизить нагрузку на компрессор, уменьшив давление и потребление воздуха |
| Остановка компрессора во время работы | Нарушение в цепи питания | Проверьте цепь питания (сечение проводки, напряжение). Приведите в норму |
| Уровень масла повышается. Водяные капли в масле. Молочная окраска масла | Накопление воды в картере из-за слишком короткого времени работы. Не достигается рабочая температура | Замените масло. Подключите дополнительно воздухосборник. Обеспечьте загрузку компрессора. |
|  | Накопление воды в картере из-за высокой влажности в помещении | Замените масло. Обеспечьте рекомендуемые место для установки и условия эксплуатации компрессора |
| Высокий расход масла | Износ поршневых колец и цилиндров | Заменить поршневые кольца |

### В случае обнаружения других неисправностей необходимо обращаться к представителю изготовителя (продавцу).

### 11 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование

11.1.1 Транспортирование компрессора должно производиться только в закрытых транспортных средствах. Компрессор должен быть закреплен на поддоне от смещений и предохранен транспортировочной тарой.

11.1.2 Для перемещения компрессора следует проверить в настоящем руководстве по эксплуатации массу и габаритные размеры и при помощи специальных средств поднимать его с захватом поддона как можно ниже от пола.

В случае перемещения компрессора при помощи погрузчика, необходимо, чтобы вилы были расположены как можно шире во избежание падения компрессора.

- Хранение

11.2.1 Компрессор следует хранить в закрытых помещениях при температуре от минус 25 до плюс 50 С и относительной влажности не более 80 %.

11.2.2 Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится компрессор, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150. 11.1.3

11.2.3 Срок защиты без переконсервации – 1 год.

- Вывод из эксплуатации и удаление на переработку

11.3.1 Отключите компрессор от сети электропитания, отсоедините от пневмосети, а также отсоедините все герметизируемые узлы перед тем как начать демонтаж.

11.3.2 Запрещается выбрасывать и сжигать в окружающей среде: упаковку (пластмассу или древесину), минеральные масла, фильтры-влагомаслоотделители, фильтры воздушные, уплотнения. Следует сдавать их в специальные местные центры по переработке отходов.

### 12 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Для компрессоров ВА20/3: Сплав серебра (Ag/CdO-90%/10%) – 6,02 грамма.

Для компрессоров ВА25, ВА30: Сплав серебра (Ag/CdO-90%/10%) – 12,93 грамма.

### 13 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие компрессора показателям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

- Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи компрессора, с отметкой в руководстве по эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня выпуска. В случае отсутствия отметки продавца о продаже, гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты выпуска.

- По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения  сменных и запасных частей обращайтесь к дилеру изготовителя (Продавцу).

- При покупке компрессора требуйте аккуратного и точного заполнения продавцом гарантийного свидетельства, прилагаемого к настоящему руководству по эксплуатации.

- Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в случаях:

- утери руководства по эксплуатации;

- наличия механических и других повреждений вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

### 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Установка компрессорная ____________________________ зав. №_____________________,

производительностью	        _________________________ л/мин,

рабочее давление, макс.                                                          МПа.,

укомплектована:

блок поршневой                   NV3-65                                зав. № __________________________,

электродвигатель                                                               зав. № __________________________,

радиатор                        В3054 – 2 шт.                              зав. № __________________________,

клапан предохранительный, ____________ МПа,           3/8" (дюйм)                                          ,

клапан предохранительный, ____________ МПа,           1/2" (дюйм)                                          ,

______________________________________________________________________________,

______________________________________________________________________________,

в состоянии поставки установка компрессорная заправлена компрессорным маслом марки

______________________________________________________________________________,

соответствует требованиям технической документации и признана годной к эксплуатации.

Упаковку  произвёл ___________________

Дата  выпуска	"_____"_________________ 200     г.

Отметка ОТК ________________________                        М.П.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИЧУП "Ремкомп"

Республика Беларусь, 247672, г. Рогачёв, ул. Пушкина, д. 62,

тел. +375 (2339)-39474, 34394; факс +375 (2339)-34320

E-mail: info@remeza.com

ПРИЛОЖЕНИЕ А

РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  КОНТРОЛЛЕРА   Logik 5

1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

При включении компрессорной установки (далее установка)  на дисплее появляется надпись OFF – выключено.

При нажатии кнопки         «ПУСК» установка начинает работу с указанием на дисплее On и перемещающегося сегмента последнего индикатора. Выключение установки осуществляется  кнопкой      «СТОП», на дисплее высвечивается надпись OFF.

При работе состояния установки ("ЗАГРУЗКА", "ХОЛОСТОЙ ХОД" или "ОЖИДАНИЕ") контролируется с помощью дисплея. При включенном двигателе (режим "ЗАГРУЗКА" или "ХОЛОСТОЙ ХОД") – отображается On и перемещающийся сегмент, при выключенном двигателе (режим "ОЖИДАНИЕ") – высвечивается надпись StP. В случае появления неисправности на дисплее мигает надпись Alx, указывающая причину отказа. При необходимости проведения технического обслуживания на дисплее появляется код необходимого обслуживания.

2. АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ    (НА ДИСПЛЕЕ – Alх).

AL1 =            – срабатывание теплового реле защиты электродвигателя – аварийное выключение, блокировка включения.

E

AL2 =            – нажата кнопка "АВАРИЙНЫЙ СТОП" – блокировка включения, необходимо повернуть грибок кнопки по направлению стрелки и нажать кнопку          сброса.

AL4 = недостаточный уровень масла – не используется.

AL5 = отказ датчика уровня масла – не используется.

AL6 =          – температура выше установленного значения параметра Pr 04 – не используется.

AL8 =          – температура ниже установленного значения  параметра Pr 06 – не используется.

AL9 =       – отказ температурного датчика – не используется.

Для перезапуска после аварийной ситуации (когда система находится в выключенном положении OFF) нажмите кнопку          «Счетчик / Сброс», включите установку.

3. СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.

OFF – индикация постоянная – установка выключена.

StP – индикация постоянная – установка находится в режиме "ОЖИДАНИЕ", при снижении давления до заданного минимального значения включится автоматически.

ALO – потеря запрограммированных данных и загрузка значений по умолчанию – обратитесь в ближайшую сервисную службу.

AL3 = необходимо провести техническое обслуживание, только сообщение.

AL7 =         – температура выше установленного значения параметра Pr 05 – не используется.

Для перезапуска нажмите кнопку         , даже если система находится в рабочем режиме.

4. ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТО.

При нажатии кнопки      «Счетчик / Сброс» на работающей установке на дисплее появляется надпись te, а затем выводится значение температуры воздуха. При нажатии кнопки в течение 3 секунд в состоянии OFF, выводится надпись h-П. При следующем  нажатии высвечивается количество часов, оставшееся  до проведения техобслуживания, затем – h-L, затем – общее время работы компрессора в часах (включения двигателя). При показе количества часов, превышающих 999, высвечивается индикатор х10 или х100, указывая, что данное число необходимо умножить на 10 или 100.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Каталог запасных частей блока поршневого NV3-65

продолжение приложения Б

| Позиция | Код | Наименование | # Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 6372001 | Картер | 1 |
| 104 | 700206 | Болт М8х20 | 4 |
| 104 | 701735 | Винт с потайной головкой М8х20 | 2 |
| 106 | 6025004 | Крышка | 1 |
| 107 | 708301 | Сальник | 1 |
| 108 | 6360005 | Прокладка | 1 |
| 109 | 705337 | Подшипник | 1 |
| 110 | 60551211 | Коленвал в сборе | 1 |
| 110/1 |  | Коленвал | 1 |
| 110/2 | 63600142 | Противовес | 1 |
| 110/3 | 701012 | Болт М12х55 | 1 |
| 110/4 | 703515 | Шайба | 1 |
| 110/5 |  | Шпонка | 1 |
| 115 | 705388 | Кольцо стопорное | 2 |
| 116 | 108483 | Кольцо стопорное | 2 |
| 117 | 108400 | Шатун | 3 |
| 118 | 705016 | Подшипник | 1 |
| 119 | 63920189 | Маслоразбрызгиватель | 1 |
| 120 | 703100 | Гайка М5 | 1 |
| 121 | 705527 | Пробка | 1 |
| 130 | 705522 | Пробка | 1 |
| 131 | 703701 | Прокладка | 1 |
| 132 | 758204 | Маслоуказатель | 1 |
| 132 | 758207 | Прокладка маслоуказателя | 1 |
| 133* | 6391134 | Держатель | 1 |
| 134* | 6391135 | Пробка | 1 |
| 134* | E811029 | Распределитель | 1 |
| 135 | 6371012 | Крышка | 1 |
| 136 | 6390011 | Прокладка | 1 |
| 137 | 700913 | Болт М6х16 | 4 |
| 138 | 1502011 | Табличка | 1 |
| 139 | 700809 | Болт | 1 |
| 140 | 703410 | Шайба | 1 |
| 167 | 101695 | Бачок для отвода картерных газов | 1 |
| 168 | 60401671 | Крышка | 1 |
| 169 | 703704 | Кольцо | 1 |
| 190 | 63600312 | Шкив | 1 |
| 191 | 702451 | Шпонка | 1 |
| 192 | 6371033 | Шайба | 1 |
| 193 | 703515 | Шайба | 1 |
| 194 | 700237 | Болт М12х40 | 1 |
| 250 | 6005250 | Цилиндр | 3 |
| 251 | 6376024 | Прокладка цилиндра | 3 |
| 252 | 6376021 | Прокладка клапанной плиты | 3 |
| 253 | 705934 | Плита клапанная | 3 |

продолжение приложения Б

| Позиция | Код | Наименование | # Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 254 | 6351022 | Прокладка головки цилиндра | 3 |
| 255 | 60052551 | Головка цилиндра | 3 |
| 258 | 700212 | Болт М10х30 | 12 |
| 259 | 706802 | Шайба | 12 |
| 260 | 700848 | Болт М10х85 | 12 |
| 261 | 703412 | Шайба | 12 |
| 270 | 63790182 | Поршень | 3 |
| 271 | 6006271 | Палец поршневой | 3 |
| 272 | 704105 | Кольцо стопорное | 6 |
| 273 | 704709 | Кольцо маслосъемное | 3 |
| 274 | 704615 | Кольцо компрессионное | 6 |
| 276 | 63790182999 | Комплект колец поршневых | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема электрическая принципиальная

Рисунок В.1 – Схема электрическая принципиальная

установок компрессорных ВА20/3, ВА25

Рисунок В.2 – Схема электрическая принципиальная

установки компрессорной ВА30

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

4.Фильтр предварительной очистки воздуха 3мкм

5.Осушитель холодильного типа

6.Компрессор второй ступени (дожимающий)

7.Фильтры дополнительной очистки воздуха 0,01 мкм

1.Компрессор первой ступени (винтовой компрессор)

2.Влагомаслоотделитель (сепаратор)

3.Воздухосборник

Схема комплектной компрессорной станции

Гарантийное свидетельство

Данное свидетельство является обязательством на гарантийный ремонт компрессорного оборудования

Свидетельство дает право на бесплатный ремонт и замену деталей, узлов, вышедших из строя по вине изготовителя, в период гарантийного срока.

Уважаемый покупатель! Убедитесь, что абсолютно все разделы настоящего свидетельства заполнены разборчиво и без исправлений.

Изделие

Модель

Заводской номер

Дата продажи

Фамилия и подпись продавца

Печать фирмы-продавца

Срок гарантии – ________________________месяцев со дня продажи.

# Изделие проверялось в режимах работы _________________________

в моем присутствии: ______________________

(подпись покупателя)

# Изделие не проверялось по причине: ____________________________

_______________________________            __________________________________

(штамп и подпись продавца)

При осуществлении акта купли-продажи руководствоваться общими требованиями региональных правил о приемке товара по количеству и качеству

Для гарантийного ремонта предъявите:

- Гарантийное свидетельство.

- Документы, подтверждающие покупку.

- Руководство по эксплуатации изделия.

При отсутствии одного из указанных документов Вам может быть отказано в гарантийном ремонте.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- При отсутствии полностью заполненного гарантийного свидетельства или его утере.

- При наличии механических и других повреждений, вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

- Любого изменения конструкции или внутреннего устройства оборудования.

- При нарушении сохранности заводских гарантийных пломб на устройствах оборудования и несанкционированного доступа к настройкам (регулировкам).

- Применения запасных частей и материалов, не предусмотренных эксплуатационной документацией.

- При нарушении режимов работы, установленных эксплуатационной документацией (руководство по эксплуатации и т.д.).

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы, замена которых в период действия гарантии, предусмотрена регламентом проведения технического обслуживания (фильтрующие элементы и материалы, масло и др.).

- На изделия, вышедшие из строя по причине форс-мажорных обстоятельств (авария, стихийные бедствия и др.).

Условия гарантии не предусматривают:

1. Профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта или консультации. Данные работы производятся по отдельному договору.

2. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.