УСТАНОВКА

# КОМПРЕССОРНАЯ

# СБ4-8.F114K

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4383007900

1. Общие сведения об изделии

# Руководство по эксплуатации является документом, содержащим техническое описание установки компрессорной воздушной, поршневой, безмасляной         СБ4-8.F114K (в дальнейшем - компрессор), указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные предприятием-изготовителем.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию компрессора, которые могут быть не отражены в настоящем документе и направленные на повышение качества и надежности, без предварительного предупреждения.

2. Назначение

2.1. Компрессор предназначен для производства сжатого воздуха и питания различного пневматического оборудования и инструмента в различных областях, где требуется сжатый воздух без содержания масла. Полимерное покрытие внутри ресивера обеспечивает повышенную чистоту сжатого воздуха. Возможна более тонкая очистка от механических примесей и влаги дополнительной системой очистки воздуха до норм, действующих в каждой из применяемых областей. Требования по дополнительной очистке воздуха  должны оговариваться в техническом задании Заказчика.

Для снижения уровня шума в зоне установки компрессора имеется шумоизолирующий кожух.

Не допускается эксплуатация компрессора во взрывоопасных и пожароопасных зонах по ПУЭ, под дождём, а также в бытовых целях.

2.2. Питание компрессора осуществляется от сети переменного  тока  напряжением (22022) В, частотой (501,25) Гц.

2.3. Климатическое исполнение УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от 278 до 313 К (от плюс 5 до плюс 40 С).

2.4. Режим работы компрессора -  непродолжительный, повторно-кратковременный.

2.5. Регулировка давления в ресивере - автоматическая.

2.6. Компрессор дополнительно (по отдельному заказу) может быть оборудован влагомаслоотделителями, воздушным фильтром и др. (без кожуха).

2.7. Общий вид компрессора представлен на рис. 1, схема электрическая принципиальная - на рис. 2.

3. Технические характеристики

3.1. Общие требования безопасности к конструкции компрессора и к электрооборудованию        соответствуют       ГОСТ 12.2.003-91,      ГОСТ 12.3.001-85, ГОСТ 27487-87.     Электрооборудование       компрессора       соответствует   ГОСТ 12.2.025-76. Класс  по  способу  защиты обслуживающего персонала  от поражения электрическим   током I со степенью защиты В.

Вероятность возникновения пожара на одно изделие в год не более 10-6.

3.2. Основные  технические  характеристики  компрессора  приведены   в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Число цилиндров компрессора | 1 |
| Производительность, л/мин (м3/час) | 105 (6,3) |
| Эквивалентный уровень звука в зоне на расстоянии не менее 2 м от установки не превышает, дБА | 50 |
| Максимальное давление сжатого воздуха, МПа, (кг/см2) | 0,8 (8) |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 0,8 |
| Объём ресивера, л, не менее | 8 |
| Габаритные размеры, мм, не более: длина ширина высота | 615 400 760 |
| Масса, кг, не более | 38 |

3.3. Характеристика  электрооборудования   приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование и обозначение | Техническая характеристика | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Прессостат 250 В, 20 А | Pmax 1,2 МПа | 1 |  |
| Вентилятор ВВФ-112М | 20 Вт; 0,15 А | 1 |  |

4. Комплектность

4.1. Комплект поставки установки приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Компрессор | 1 |  |
| Кран слива конденсата | 1 |  |
| Переходник | 1 |  |
| Кожух | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Комплект амортизаторов | 1 |  |
| Тара транспортная | 1 |  |

5. Устройство и принцип работы

5.1. Компрессор (рис.1) состоит из следующих основных узлов: блока поршневого F114 поз. 1, воздухосборника 2, электровентилятора 3, прессостата 4, манометра 5, клапана предохранительного 6, клапана обратного 7, регулятора давления воздуха, подаваемого потребителю 8.

Рис. 1

Блок поршневой поз. 1 - поршневого типа, одноступенчатый, с воздушным охлаждением - предназначен для выработки сжатого воздуха. Для снижения вибрации блок вывешен на шести пружинах.

Ресивер (воздухосборник) 2 служит для сбора сжатого воздуха, устранения пульсации давления, отделения конденсата.

Ресивер имеет  штуцеры для установки прессостата 4, обратного клапана 7.

Электровентилятор 3 служит для обмена воздуха внутри кожуха компрессора во избежание перегрева блока поршневого и встроенного электродвигателя.

Электродвигатель входит в состав блока поршневого и составляет с ним единое целое.

Прессостат 4 служит для обеспечения работы компрессора в автоматическом режиме, поддержания давления в ресивере.

Манометр 5 предназначен для контроля давления в ресивере.

Клапан предохранительный 6 служит для ограничения максимального давления в ресивере и  отрегулирован  на  давление  открывания, превышающее максимальное рабочее давление не более чем на 15%.

Обратный клапан 7 обеспечивает подачу сжатого воздуха только в направлении от блока поршневого к ресиверу.

Регулятор давления 8 предназначен для изменения давления воздуха на выходе из компрессора.

Кран слива конденсата служит для удаления конденсата из ресивера и расположен вне кожуха компрессора на гибком трубопроводе.

Схема электрическая принципиальная

Рис. 2

6. Указание мер безопасности

6.1. Применяемая маркировка имеет следующее значение:

6.2. К обслуживанию компрессора допускаются лица, ознакомленные с его устройством и правилами эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи.

6.3. Во время работы оператор обязательно должен использовать защитные очки для защиты глаз от чужеродных частиц, поднятых струёй воздуха.

6.4. Компрессор необходимо расположить на горизонтальной поверхности пола,  в устойчивом положении.

6.5. Не допускать воздействия на компрессор атмосферных осадков.

6.6. В помещении, где расположен компрессор, обеспечить хорошую вентиляцию (проветривание), следя за тем, чтобы температура окружающего воздуха поддерживалась между плюс 5 и плюс 40 С.

6.7. Всасываемый компрессором воздух не должен содержать пыли, паров любого вида, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов, распыленных растворителей или красителей, токсичных дымов любого типа.

6.8. В случае критических помещений (присутствие частиц пыли различного рода) необходимо чаще заменять воздушные фильтры. Значительное снижение пропускной способности фильтров может привести к выходу из строя всасывающего, нагнетательного или обратного клапана.

6.9. Использование компрессора строго ограничено сжатием воздуха, поэтому он не может быть использован для каких-либо иных газов.

6.10. Использование сжатого воздуха для различных предусмотренных целей (наддув, пневматический инструмент, окраска, мытьё со средствами на водной основе и т.д.) обусловлено знанием и соблюдением норм, предусмотренных в каждом из таких случаев.

6.11. При подсоединении компрессора к линии распределения, либо исполнительному устройству необходимо использовать пневмоарматуру и гибкие трубопроводы соответствующих размеров и характеристик (давление и температура).

6.12. Сжатый воздух представляет собой энергетический поток и поэтому является потенциально опасным. Трубопроводы, содержащие сжатый воздух, должны быть в исправном состоянии и соответствующим образом соединены. Перед тем, как установить под давление гибкие трубопроводы, необходимо убедиться, что их окончания прочно закреплены.

6.13. Не использовать гибкие трубопроводы для перемещения инструментов.

6.14. Перемещать компрессор допускается только полностью отключенный и без давления в ресивере.

6.15. Перед началом работы необходимо проверить:

- правильность подключения к питающей сети и заземлению;

- надёжность крепления опор компрессора;

- целостность и исправность предохранительного клапана, органов управления и контроля.

6.16. Для технических проверок руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации, "Правилами устройства электроустановок" и "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

6.17. Меры безопасности при эксплуатации ресивера:

- правильно использовать ресивер в пределах давления и температуры, указанных на табличке технических данных завода-изготовителя;

- постоянно контролировать исправность и эффективность устройств защиты и контроля (прессостат, предохранительный клапан, манометры);

- не размещать ресивер в помещениях с недостаточной вентиляцией, а также в зонах, подверженных воздействию тепла и вблизи легковоспламеняющихся веществ;

- не подвергать ресивер вибрациям, которые могут вызвать разрывы сварных швов из-за усталостной прочности  металла;

- ежедневно производить слив конденсата, образующегося в ресивере;

При эксплуатации  ресивера необходимо соблюдать требования "Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением".

6.19. Эквивалентный уровень звука в контрольных точках, на расстоянии не менее 2,0 м от компрессора, работающего в режиме ПВ 60%, в соответствии с санитарными нормами СН 9-86 РБ 98 не должен превышать 50 дБА.

6.20. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с транспортной маркировкой на таре.

6.21. При эксплуатации компрессора должны соблюдаться "Общие правила пожарной безопасности для промышленных предприятий …".

7. Подготовка изделия к работе и порядок работы

7.1. Внимательно изучите и следуйте инструкциям настоящего руководства по эксплуатации.

7.2. Важно, чтобы первый запуск компрессора произвел обученный персонал, осуществляющий различные виды контроля в соответствии с инструкциями.

7.3. Аккуратно вскройте упаковку, проверьте комплектность, убедитесь в отсутствии повреждений.

7.4. Установите компрессор на ровной горизонтальной площадке, обеспечив свободный доступ к прессостату и регулятору давления (при снятом кожухе). Для обеспечения предельно допустимого эквивалентного уровня звука, соответствующего санитарным нормам СН 9-86 РБ 98, компрессор необходимо установить на расстоянии не менее двух метров от рабочего места. Пол помещения в месте расположения компрессора должен быть из несгораемого материала.

Отверните кронштейны крепления кожуха к транспортировочному поддону.

7.5. Проверьте соответствие указаний табличек на блоке поршневом, ресивере, данных настоящего руководства по эксплуатации.

7.6. Проверьте соответствие напряжения  питающей   сети   требованию п. 2.2 настоящего руководства по эксплуатации.

7.7. Надёжно соедините трубопровод диаметром 6 мм с краном слива конденсата, а трубопровод диаметром 8 мм – с переходником для подключения к пневмосети (потребителю воздуха). Выверните два болта, освободив блок поршневой (блок свободно висит на пружинах).

7.8. Пуск и останов компрессора должны производиться только выключателем на прессостате. После пуска компрессора, по мере расхода воздуха потребителем, реле давления прессостата автоматически выключает и включает его, поддерживая давление сжатого воздуха в ресивере в заданных пределах.

7.9. Прессостат отрегулирован на предприятии-изготовителе, и не должен подвергаться регулировкам со стороны пользователя.

Установка давления сжатого воздуха на выходе, осуществляется регулятором давления следующим образом:

- при открытом кране необходимо потянуть вверх за рукоятку регулятора давления и вращать ее по часовой стрелке для увеличения давления или против часовой стрелки, чтобы уменьшить давление;

- после проверки заданного значения давления по манометру, следует нажать на рукоятку, тем самым зафиксировав выбранное значение;

Количество вырабатываемого воздуха зависит от давления в ресивере и от его расхода - при избыточном расходе манометр показывает низкие значения.

7.10. Компрессор оборудован устройством тепловой защиты от перегрузок. При продолжительной работе и чрезмерном потреблении сжатого воздуха возможно  автоматическое  отключение  установки вследствие перегрева.

Во избежание выхода из строя компрессора, вмешательство в систему тепловой защиты недопустимо.

7.11. Для правильного использования и нормальной работы компрессора необходимо учесть, что номинальный режим работы - повторно-кратковременный с повторяемостью включения (ПВ) до 60%.

7.12. По окончании работы полностью выпускайте воздух из ресивера.

8. Техническое обслуживание

Для обеспечения долговечной и надежной работы компрессора выполняйте следующие операции по его техническому обслуживанию:

- после первых 48-ми часов работы проверьте и при необходимости подтяните болты головок цилиндров блока поршневого для компенсации температурной усадки, момент затяжки - 25 Нм;

- ежесменно проверяйте плотность соединения воздухопроводов, очищайте компрессор от пыли и загрязнения. В качестве обтирочного материала следует применять только хлопчатобумажную или льняную ветошь. Применение концов и шерстяных тряпок не допускается;

- в зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в две недели, очищайте всасывающий воздушный фильтр. Снижение пропускной способности воздушного фильтра снижает срок службы компрессора, увеличивает расход электроэнергии и может привести к выходу его из строя;

- ежедневно сливайте конденсат из ресивера, используя кран слива конденсата;

- периодически, но не реже одного раза в 12 месяцев, пополняйте подшипниковый узел вентилятора маслом турбинным Т 30 ГОСТ 32-74. Для чего необходимо снять вентилятор с компрессора, извлечь заглушку из крыльчатки и долить в подшипниковый узел масло.

- периодически проверяйте надёжность крепления блока поршневого и амортизаторов;

- периодически проверяйте целостность и надежность крепления органов управления, приборов контроля, кабелей и воздухопроводов.

9. Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование неисправности, её проявление и признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Снижение производительности компрессора | Засорение воздушного фильтра | Очистить или заменить фильтрующий элемент |
|  | Нарушение плотности соединений или повреждение воздухопроводов | Определить место утечки, уплотнить соединение, заменить воздухопровод |
| Утечка воздуха из ресивера в нагнетательный воздухопровод - постоянное "шипение" при остановленном компрессоре | Попадание воздуха из ресивера из-за износа или засорения уплотнителя клапана обратного | Вывернуть шестигранную головку клапана, очистить седло и уплотнительную прокладку или заменить |
| Перегрев двигателя и остановка компрессора во время работы | Продолжительная работа компрессора при максимальном давлении и потреблении воздуха - срабатывание тепловой защиты | Снизить нагрузку на компрессор, уменьшив давление и потребление воздуха. Повторно запустить компрессор нажатием на кнопку теплового реле. |
|  | Неисправность вентилятора компрессора | Осмотреть вентилятор. При необходимости - заменить |
|  | Неисправность электровентилятора системы охлаждения | Осмотреть электровентилятор. При необходимости смазать подшипниковый узел. Восстановить цепь питания. |
| Остановка компрессора во время работы | Нарушения в цепи питания | Проверить цепь питания |

В случае обнаружения других неисправностей необходимо обращаться к Предприятию - изготовителю.

10. Гарантии изготовителя

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие компрессора показателям, указанным в настоящем руководстве по эксплуатации, при условии, соблюдения потребителем  правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи компрессора с отметкой в руководстве по эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

10.3. По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения  сменных и запасных частей обращайтесь к дилеру предприятия - изготовителя (Продавцу).

10.4. При покупке компрессора требуйте аккуратного и точного заполнения граф раздела 14 настоящего руководства по эксплуатации:

- дата продажи;

- реквизиты Продавца;

- печать (штамп) торгующей организации.

10.5. Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в случаях:

- утери руководства по эксплуатации;

- незаполненного полностью раздела 14 настоящего руководства по эксплуатации;

- наличия механических и других повреждений вследствие нарушения требований условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

11. Сведения о содержании драгоценных металлов

Сплав серебра Аg/CdO 90 – 10:    0,338 г.

12. Транспортирование и хранение

12.1. Транспортирование компрессора должно производиться только в закрытом транспорте при температуре от  минус 25  до  плюс 55 С. Компрессоры должны быть упакованы в обрешетку. Штабелировать не более, чем в два яруса.

12.2. Компрессор следует хранить в закрытых помещениях при температуре от минус 25 до плюс 55 С и относительной влажности не более 80 %.

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится компрессор, не допускается.

12.3. Срок защиты без переконсервации – 1 год. Консервацию и расконсервацию необходимо производить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. Вариант консервации – В3-1.

13. Основная арматура, контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности, установленные на ресивер, приведены в таблице 5

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Условный проход, мм | Условное давление, МПа (кг/см2) | Материал | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок управления | 1 | - | 1,2 (12) | - | Днище нижнее |
| 2 | Клапан предохранительный | 1 | 10 | 1,1 (11) | Латунь | Днище нижнее |
| 3 | Регулятор давления | 1 | 6 | 1,6 (16) | Латунь | Днище нижнее |
| 4 | Клапан обратный | 1 | 15 | 1,6 (16) | Латунь | Днище верхнее |
| 5 | Манометр | 1 | - | 1,4 (14) | Сталь | Блок управления |
| 6 | Манометр | 1 | - | 1,4 (14) | Сталь | Регулятор давления |

14. Свидетельство о приемке и упаковывании

Установка компрессорная

укомплектована  ресивером ___________________ л. зав.  №  ________________,

основная арматура, контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности, установленные на ресивер, соответствует разделу 13, установка компрессорная соответствует требованиям ТУ РБ 400046213.016-2003 и признана годной к эксплуатации.

Упаковку  произвёл _________________________

Дата  выпуска	"_____"__________________ 200    г.

Отметка ОТК ________________________                   М.П.

Республика Беларусь, 247672, г. Рогачев,

ул. Пушкина,  д. 62, тел/факс   (02339) 3-43-20.

По коммерческим вопросам обращаться:

тел.  (02339) 3-42-97, 2-48-70;

По техническим вопросам обращаться:

тел. (02339) 3-43-57.

Предпродажная  подготовка  произведена:

Дата  продажи	"____"__________ 200    г.

Реквизиты  продавца _________________________________________

__________________________________________________          М.П.