ПАСПОРТ СОСУДА,

РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ

# Регистрационный № _________

При передаче сосуда другому владельцу вместе с сосудом передается настоящий паспорт

### РЕСИВЕРЫ РВ270.16.00

4383003200

#### Данный сосуд, работающий под давлением, предназначен для использования в качестве передвижного ресивера воздушной компрессорной установки.

Ресивер относится к 4-й группе сосудов, работающих при температуре не выше 200 С, у которых произведение давления в МПа (кгс/см2) на вместимость в м3 (л) не превышает 1,0 (10000), и не подлежит обязательной регистрации в органах государственного технического надзора, на основании:

-  "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ 10-115-96), п. 6.2.2 (К); 1

-  "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (МНПАГПАН – 5.01.98), п. 6.2.2; 2

-  "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ДНАОП 0.00-1.07-94), п. 6.2.2*. 3

## Настоящий паспорт является документом, содержащим техническое описание ресивера, технические данные, гарантированные предприятием-изготовителем, указания по эксплуатации.

#### УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОСУДА

Ресивер РВ270.16.00, заводской №_______, изготовлен "___" _________20     г. ИП  "РЕМКОМП", 247672, РБ, Гомельская обл.,  г. Рогачев,   ул. Пушкина, 62

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСУДА

| Наименование частей сосуда | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | Температура стенки, С | Рабочая среда и ее коррозионные свойства | Вместимость, м3 (л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### В корпусе | 1,6 (16) | От 0 до + 45 | Влажный воздух | 0,27 (270) |

1  Утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 18.04.95 № 20. Внесено изменение № 1, утвержденное постановлением Госгортехнадзором России от 02.09.97 № 25.

2 Утверждены совместным приказом-постановлением МЧС и Минтруда Республики Беларусь         № 33/45 от 30.04.1998г.

3 Утверждены приказом Госнадзорохрантруда Украины 18.10.94 № 104.

| СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ СОСУДА Данные о сварке (пайке) | Метод и объем контроля сварки без разру-шения | Ультра-звуко-вой метод, 25% от общей длины швов. Пнев-мати-ческое испы-тание 100%. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электроды, сварочная проволока | S1 EN 756 |  |  |
|  | Вид сварки | Автома-тическая под слоем флюса |  |  |
|  | Способы выпол-нения соедине-ния | Сварка |  |  |
| Основной металл | Наименование, марка |  | Ст3пс4-св ГОСТ 14637-89 | St3SAl PN-EN 10204 |
|  |  | Б-ПН-5 ГОСТ 19903-74 |  |  |
|  |  | Лист |  |  |
| Размеры, мм | Длина (высота) | 1200 |  | 127 |
|  | Тол-щина стенки | 5 |  | 5 |
|  | Диаметр (внут-ренний) | 498 |  | 498 |
| Кол., шт. |  | 1 |  | 2 |
| Наименование элементов сосуда |  | Обечайка |  | Днище PN-64/M-35411 [DIN 28013] |
| № п/п |  | 1 |  | 2 |

#### ДАННЫЕ  О ШТУЦЕРАХ, ФЛАНЦАХ КРЫШКАХ И КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ

| Наименование | Кол., шт. | Размеры, мм, или номер по спецификации | Наименование и марка металла | Поз., см. рис. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штуцер 3/8" | 2 | 3001.00.00.002 | Ст3 | 1 |
| Штуцер 1" | 2 | 3012.00.00.006 | Ст3 | 2 |
| Штуцер 2" | 2 | 3002.00.00.112 | Ст3 | 3 |

ДАННЫЕ О ТЕРМООБРАБОТКЕ СОСУДА И ЕГО  ЭЛЕМЕНТОВ (ВИД И РЕЖИМ)

Днище верхнее и днище нижнее подвергались термообработке (отжигу) для снятия напряжений (нагрев 650 С……670 С с последующим охлаждением на воздухе).

ОСНОВНАЯ АРМАТУРА, КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

| № п/п | ###### Наименование | Кол., шт. | Условный проход, мм | Условное давление МПа (кгс/см2) | Материал | ##### Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан предохранительный | 1 | 10 | 1,6 (16) | Латунь | Обечайка |
| 2 | Манометр | 1 | - | 2,0 (20) | Сталь | - // - |
| 3 | Кран магистральный * | 1 | 20 | 2,0 (20) | Сталь | - // - |
| 4 | Кран слива конденсата | 1 | 6 | 3,0 (30) | Сталь | Днище |

* Поставляется по спец. заказу.

Сосуд изготовлен в полном соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" и техническими условиями. Сосуд подвергался наружному осмотру и  пневматическому  испытанию  пробным  давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2).

Сосуд признан годным  для работы с указанными в настоящем удостоверении параметрами и средой.

Расчетный срок службы -- 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи компрессора с отметкой в паспорте, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Главный инженер предприятия __________________

"____"  ______________20    г.

М. П.

Начальник ОТК предприятия ____________________

"____"  ______________20    г.

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ СОСУДА

| Наименование предприятия-владельца | Местонахождение сосуда | Дата установки |
| --- | --- | --- |

ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОСУДА

| № и дата приказа о назначении | Должность, Ф.И.О. | Роспись за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННОЙ АРМАТУРЕ

| Дата установки | Наименование | Кол., шт. | Условный проход | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Материал | Место установки | Роспись ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Другие данные об установке сосуда

а) коррозионность среды__________________________________________________

б) противокоррозионное покрытие________________________________________________

в) тепловая изоляция ___________________________________________________________

г) футеровка___________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ И РЕМОНТЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСУДА, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ДАВЛЕНИЕМ, И АРМАТУРЫ

| Дата | Сведения о замене и ремонте | Роспись ответственного лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- |

Документы, подтверждающие качество  вновь устанавливаемых арматуры  и элементов сосуда (взамен изношенных), примененных при ремонте  материалов, а также сварки (пайки) должны храниться вместе с паспортом.

ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Разрешенное давление, МПа (кгс/см2) | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |

1-штуцера под предохранительный клапан и манометр;

2-штуцера на вход, выход;

3-штуцера технологический и под кран слива конденсата;

РЕГИСТРАЦИЯ СОСУДА.

Сосуд  зарегистрирован  за  № _____________________________

в  ______________________________________________________________

(регистрирующий  орган)

в  паспорте  пронумеровано   _____________________________  страниц

и    прошнуровано    всего     _____________________________     листов,

в  том  числе  рисунков ___________________________________________

______________________________________________________________

(должность  регистрирующего  лица)

М.П.     "_____"__________________ 20       г.      ___________________

(подпись)

###### ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование ресивера должно производиться только в закрытом транспорте. Ресивер должен быть закреплен на поддоне и предохранен транспортировочной тарой.

Упаковка ресивера выполняется с учетом условий поставки и в зависимости от назначения.

В любом случае, для перемещения следует проверить в настоящем руководстве массу и габаритные размеры и при помощи специальных средств поднимать его с захватом поддона как можно ниже от пола.

В случае транспортирования ресивера при помощи погрузчика, необходимо чтобы вилы были расположены как можно шире, во избежание его падений.

Ресивер следует хранить в закрытых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 С и относительной влажности не более 80 %.

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей в помещениях, где хранится ресивер, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы I по ГОСТ 15150.

ВНИМАНИЕ

После длительных периодов хранения или при наличии явных признаков влаги (конденсата) проверяйте состояние ресивера  и удаляйте конденсат

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Ресивер___________________________ зав. № ______________________________

объем________________________________________________________________ л.

рабочее давление, макс______________________________________________МПа,

присоединительные размеры (вход-выход) ___________________________дюйм,

соответствует требованиям ТУ РБ 14443043.002-99 и признан годным к эксплуатации.

Упаковку  произвёл _________________________

Дата  выпуска	"_____"__________________ 20      г.

Отметка ОТК ___________________________________             М.П.

Предпродажная  подготовка  произведена:

Дата  продажи	"____"___________________ 20      г.

Реквизиты  продавца _________________________________________

__________________________________________________          М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Ресивер служит для создания запаса воздуха и сглаживания пульсаций воздуха в воздухопроводах при работе компрессорной установки, а также является ее корпусом.

Предприятие-изготовитель гарантирует безопасность работы ресивера при соблюдении потребителем  следующих условий эксплуатации:

- Ресивер должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями техники безопасности для электрических установок и Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- Изменение рабочей среды и параметров ресивера, указанных в паспорте на компрессорную установку не допускается.

- Техническое освидетельствование ресивера проводить в сроки указанные на табличке (не позже 8 лет с момента изготовления).  Периодически (ежегодно или чаще) визуальным осмотром проверять коррозионное состояние внутренних стенок корпуса ресивера, используя для этого боковые отверстия в штуцерах днищ и отверстие под кран слива конденсата.

- Потребитель обязан перед запуском компрессора в работу проверить соответствие по рабочему давлению компрессора и ресивера. Индикация давления определяется по манометру.

- Вмешательство в конструкцию - переделка, приварка, врезка и установка устройств, нарушающих целостность ресивера – категорически запрещено.

- Транспортирование, хранение и монтаж осуществляется в соответствии с указаниями паспорта на компрессорную установку. Для перемещения следует  по табличке на ресивере  и  данным паспорта компрессорной установки проверить массу, габаритные размеры и при помощи специальных средств поднимать его в соответствии с действующими правилами и инструкциями.

- При монтаже необходимо предусмотреть проходы для удобства обслуживания и ремонта. Ресивер устанавливается в вентилируемом помещении и не должен находиться вблизи источников тепла и горючих летучих веществ.

- Необходимо устранять вибрацию ресивера в процессе эксплуатации, которая может вызвать нарушение сварных швов.

- Ежедневно необходимо сливать конденсат. Правильный уход  и техническое обслуживание, т.е. очистка, мойка, ревизия и контроль за техническим состоянием узлов и деталей, выполнение мелких ремонтных работ, гарантируют безотказную и безаварийную работу ресивера и самой компрессорной установки.                                                При ремонте должны выполняться требования по технике безопасности, изложенные в отраслевых правилах и инструкциях.

- Поскольку ресивер является составной частью компрессорной установки, то условия эксплуатации его аналогичны как и для установки в целом:

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- температура окружающей среды от 0 С до +45 С;

- относительная влажность окружающей среды до 80% при температуре +25 С.