Руководство пользователя контроллера  Logik 15.

Содержание.

| Светодиодные индикаторы и назначение клавиш | стр. 1 |
| --- | --- |
| Программирование и визуализация параметров | стр. 1 |
| Установка параметров | стр. 2 |
| Визуализация: температура, часы работы, ТО, время до замены компонентов | стр. 4 |
| Особенности функционирования | стр. 5 |

Контроль параметров и режимов работы осуществляется с помощью символьного дисплея и светодиодных индикаторов (1 зеленый и 7 красных). На панели расположены кнопки:

0

R/T

Е

ПУСК             СТОП              СЧЕТЧИКИ                    RESET/TEST –СБРОС/ТЕСТ

грибковая кнопка EMERGENCY STOP – АВАРИЙНЫЙ СТОП.

Назначение кнопок:

ПУСК - запуск компрессора, выбор меню и/или параметра;

СТОП - остановка компрессора, программирование параметра;

СЧЕТЧИК - программирование параметра, увеличение значения параметра;

СБРОС/ТЕСТ - уменьшение значения параметра.

Назначения светодиодных индикаторов:

| DL1 = холостой ход/нагрузка DL2 = низкое напряжение DL3 = засорение воздушного фильтра | DL6 = высокая температура блока DL7 = неисправен датчик температуры DL8 = перегрузка двигателя DL9 = перегрузка вентилятора DL10 = направление вращения |
| --- | --- |

O DL1  O DL6

O DL2  O DL7

O DL3  O DL8

O DL9

O DL10

0

RESET

TEST

I

EMERGENCY

STOP

Программирование и визуализация параметров.

При включении питания компрессора на дисплей выводится сообщение OFF. Нажмите кнопку ПУСК  , контроллер переходит из состояния OFF в состояние ХОЛОСТОЙ ХОД, затем - ЗАГРУЗКА, на дисплее отображается текущий уровень давления. Светодиодный индикатор DL1 отображает состояние компрессора: DL1 горит постоянно - компрессор работает в режиме ЗАГРУЗКА; DL1 мигает - компрессор работает в режиме ХОЛОСТОГО ХОДА;  DL1 выключен - компрессор в режиме программирования или в режиме OFF. Когда компрессор достигает уровня давления остановки, на дисплей выводится сообщение SET. В случае возникновения аварийной ситуации загорается соответствующий светодиодный индикатор или соответствующий код ошибки. При необходимости проведения технического обслуживания на дисплее высвечивается соответствующий код.  Если дисплей находится в состоянии OFF, нажмите кнопку R/T на 3 секунды для тестирования дисплея – загораются все светодиодные индикаторы. Отображение на дисплее температуры в °C - 120°C, отображение температуры в  °F - 130,0.

Установка параметров Pin.

В состоянии OFF, нажмите кнопку СТОП, затем кнопку СЧЕТЧИК (удерживайте обе кнопки одновременно), контроллер переходит в режим установки параметров, на дисплей выводится сообщение Pin1, при помощи кнопок СЧЕТЧИК и СБРОС/ТЕСТ введите номер pin-кода (1-3), нажмите кнопку ПУСК  для подтверждения выбора. На дисплее отображается - 0000 - последняя цифра мигает, следующие цифры горят постоянно. При помощи кнопок СЧЕТЧИК  и СБРОС/ТЕСТ введите первую цифру, нажмите кнопку ПУСК  для подтверждения ввода, вторая цифра начинает мигать, введите последующие значения. После ввода последней цифры Pin, нажмите кнопку ПУСК для возврата к первой строке меню   P-H – установка параметров температуры. Если номер pin введен неправильно, на дисплей выводится мигающее сообщение Pin на 2 секунды, затем компрессор переходит в режим OFF. Pin 1 ПОТРЕБИТЕЛЬ -  от 0 до 99, по умолчанию 22.

Нажать на 3 сек

Р- H

Р- H

A- L

A- L

Р- C

rE- t

Р- t

C- C

P- F

A- L

Р- H

R

I

R

R

SET

H3

H1

H2

H4

H5

H6

I

I

Р- H

Потребитель

- -

_ _ _

Сервис

- - -

_ _ _

Изготовитель

- - - -

_ _ _

OFF

Р i n

0

0

A – L

+

Просмотр меню параметров и изменение значений параметров.

При помощи кнопок  ПУСК и СБРОС/ТЕСТ осуществляется выбор меню параметров. Кнопкой  ПУСК  осуществляется подтверждение выбора, на дисплей выводится   код первого параметра. Кнопками СЧЕТЧИК  и СБРОС/ТЕСТ осуществляется выбор параметра. Кнопка ПУСК -  подтверждение выбора, на дисплей выводится значение параметра. ПУСК и СБРОС/ТЕСТ -  значения параметра. При помощи кнопки ПУСК измененное значение вводится в память, на дисплее высвечивается код параметра. Нажмите кнопку ПУСК  для возврата к первой строке меню. После отображения последнего меню контроллер автоматически выходит из режима установки параметров, компрессор переходит в режим OFF, через 2 минуты введенный  pin-код аннулируется. С целью обеспечения безопасности через 2 минуты после последнего нажатия  кнопки контроллер автоматически выходит из режима установки параметров.

P- F -  установка параметров проведения ТО и счетчика рабочих часов.

| С-AF - воздушный фильтр | 100…3000 часов | 2000 часов | 1500 | 1-2-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-OF - масляный фильтр | 100…9.999 часов | 2000 часов | 3000 | 1-2-3 |
| C-SF - фильтр сепаратора | 100…9.999 часов | 4000 часов | 3000 | 1-2-3 |
| С-0L - масло | 100…9.999 часов | 8000 часов | 3000 | 1-2-3 |
| C—h - ТО компрессора | 100…9.999 часов | 500 часов | 500 | 1-2-3 |

После последнего параметра контроллер возвращается к отображению сообщения P- F.

Внимание:  Значение счетчика автоматически обновляется с изменением установленного значения. Новое значение вводится в память по окончании отсчета предыдущего значения или после обнуления счетчика. Если параметр C-h установлен на 9.999 часов контроллер, не выводит соответствующее предупредительное сообщение. Расчет времени работы контактора (RL1) осуществляется в обратном порядке, при достижении значения 0 выдается соответствующее сообщение и  дальнейший отсчет осуществляется в отрицательном выражении.

C - C = установка параметров конфигурации компрессора.

| ЗАМЕНА | ФУНКЦИЯ | Диапазон | Умолч | Устан. | Pin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r-- - повторный запуск | Ручной-0, автомат-1 | 0/1 | 0 | 0 | 1-2-3 |
| CE-F – проверка фаз питания | Выкл-0, включена-1 | 0/1 | 1 | 1 | 1-2-3 |
| t4 - таймер t4 | Постоян.-0,перем.-1 | 0/1 | 0 | 1 | 1-2-3 |
| S-- - безопасность | Выкл-0, включена-1 | 0/1 | 0 | 1 | 1-2-3 |
| AL21 – контроль миним. напряжения | Выкл-0, включена-1 | 0/1 | 1 | 1 | 1-2-3 |
| C-F - отображение температуры |  | 0/1 | 1 | °C | 1-2-3 |

После визуализации последнего параметра контроллер возвращается к отображению сообщения C-C. Внимание:  изменение параметра  R~ (ручной/автомат) внесено в память, его возможно изменить только после полного сброса параметров.

A -L  визуализация последних 20 кодов неисправностей.

После нажатия кнопки 0 в течение 3 секунд на дисплей выводится сообщение xAL.yy, где x – количество одной и той же обнаруженной неисправности, а yy  - код неисправности. Если значение x превышает 9, на дисплей выводится сообщение  =.

При помощи кнопок СЧЕТЧИК  и СБРОС\ТЕСТ осуществляется просмотр буфера неисправностей на дисплее, после последнего аварийного сообщения на дисплей выводится надпись  A-L . Если в памяти отсутствуют неисправности на дисплей выводится сообщение —.

P--С  изменение  Pin-кода.

Выберите pin-код (1-3), нажмите кнопку ПУСК для подтверждения ввода. При помощи кнопок   ПУСК и СБРОС/ТЕСТ введите первую цифру, нажмите кнопку I для подтверждения ввода, вторая цифра начинает мигать, введите последующие значения таким же образом.   После ввода последней цифры pin, нажмите кнопку I  для возврата к первой строке меню P - C.

rE-t  Сброс параметров

P-F:  C-AF, C-OF, C-SF, C-OL, C--h	                       1-2-3

A-L		                       1-2-3

После выбора параметра нажмите кнопку СБРОС/ТЕСТ, параметр начинает мигать, указывая на процесс сброса значений, все введенные в память значения аннулируются. После последнего параметра контроллер переходит к сообщению rE-t.

Сообщения о неисправностях, при которых компрессор немедленно выключается, на дисплей выводится сообщение AL и загорается соответствующий светодиодный индикатор

| Код yy | Визуализация | Значение | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 | DL6 | Высокая температура ВП | Температура выше значения H1. >03/AL<. |
| 04 | DL6 | Низкая температура ВП | Температура ниже значения H5. >04/AL<. |
| 05 | DL7 | Отказ датчика температуры | Обратитесь в сервисную службу. |
| 06 | DL8 | Перегрузка двигателя | Проверьте питания, исправность двигателя |
| 07 | DL9 | Перегрузка вентилятора | Проверьте питания, исправность двигателя |
| 08 | DL10 | Отсутствие фазы | Проверьте сеть, предохранители |
| 09 | DL10 мигает | Неверная фазировка | Измените фазировку подключения |
| 10 | E-St | Аварийная ситуация | Нажата кнопка аварийной остановки |
| 11 | FEL- | Безопасность | Истекло время, устан. на таймере C~h |
| 13 | AL13 |  | Нет входных сигналов |

Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор  выключается через 10 сек работы в холостом режиме - сообщение AL и соответствующий индикатор.

| Код yy | Визуализация | Значение | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | DL6 мигает | Предупреждение высокая температура ВП | Температура выше значения Н2. >13/AL< |
| 21 | DL2 | Напряжение питания контроллера ниже нормы. | Напряжение питания ниже 10,2VAC. Сброс ошибки при увеличении свыше 11,6VAC. |

Внимание: Отображение сообщения о низком напряжении (код 14) возможно только после активации функции в меню С-С (конфигурация компрессора).

Сообщения о неисправностях, которые не вызывают блокировку компрессора, визуализация соответствующего светодиодного индикатора, чередование с основной визуализацией.

| Код yy | Визуализация | Значение | ## Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | DL3 | Воздушный фильтр | Замените воздушный фильтр. |
| 26 | DL2 мигает | Низкое напряжение питания | Напряжение ниже 11,6VAC, авт.включение после повышения свыше 12VAC. |
| 27 | H – P | Высокое напряжение питания | Напряжение выше 20,4VAC, авт. включение после понижения напряжения до 19,4VAC. |

Сообщения на дисплее одновременно с основной визуализацией параметров.

| Код | Визуализация | Причина |
| --- | --- | --- |
| 30 | P-OF | Индикация после восстановления сети в режиме ручного включения. |
| 31 | -Err | Потеря данных, восстановление значений по умолчанию. |
| 40 | C-AF | Истекло время замены воздушного фильтра C-AF. |
| 41 | C-OF | Истекло время замены масляного фильтра C-OF. |
| 42 | ###### C-SF | Истекло время замены фильтра-сепаратора C-SF. |
| 43 | C-OL | Истекло время замены масла C-OL. |
| 44 | C-h | Истекло время проведения ТО C-h. |
| 45 |  | Переключения запуска из автоматического режима в ручной |
| 46 |  | Переключение запуска из ручного режима в автоматической |
|  | Stop | Дистанционный ПУСК / СТОП. |
|  | Set | Режим ХОЛОСТОЙ ХОД или ОЖИДАНИЕ. |

Для сброса сообщений, при которых осуществляется блокировка компрессора, нажмите кнопку СБРОС/ТЕСТ, когда компрессор находится в режиме OFF.  Для сброса сообщений, при которых не осуществляется блокировка компрессора, нажмите кнопку СБРОС/ТЕСТ.

Визуализация параметров: температура, время работы, процентное соотношение, время, оставшееся до замены фильтров и масла.

Нажмите кнопку  СЧЕТЧИК, на дисплей выводится сообщение:

t - нажмите кнопку  СЧЕТЧИК, на дисплее высвечивается  общее количество рабочих часов (расчет рабочего времени  включения осуществляется по работе двигателя (контактор RL1). Нажмите снова данную кнопку, на дисплей выводится следующее сообщение:

L - нажмите кнопку - на дисплее - количество рабочих часов  под нагрузкой ( расчет рабочего времени включения под нагрузкой осуществляется по включению клапана нагрузки (RL4). Нажмите снова данную кнопку, на дисплей выводится следующее сообщение:

P - на дисплее высвечивается процентное соотношение режима загрузки (отношение количества часов включения двигателя к количеству часов включения клапана загрузки за последние 100 часов работы. Далее:

Air -  время, оставшееся до замены воздушного фильтра. Нажмите снова данную кнопку, на дисплей выводится следующее сообщение:

F-OL - время, оставшееся до замены масляного фильтра. Нажмите снова данную кнопку, на дисплей выводится следующее сообщение:

SEP - время, оставшееся до замены сепаратора.  Нажмите снова данную кнопку, на дисплей выводится следующее сообщение:

OIL - время, оставшееся до замены масла. Нажмите снова данную кнопку, на дисплей выводится следующее сообщение:

C-h - время, оставшееся до проведения технического осмотра компрессора. Нажмите снова данную кнопку, на дисплей выводится следующее сообщение:

r-S - версия программного обеспечения. Нажмите снова данную кнопку для возврата к базовой визуализации.

На любом этапе отображения времени или сообщений для возврата к главному меню нажмите кнопку R/T, контроллер возвращается к базовой визуализации. При отображении количества часов свыше 9.999 последняя цифра дисплея отображает два горизонтальных сегмента, указывая, что отображаемое число делится  x 100. При отрицательном отсчете первая цифра имеет отметку, высшее значение составляет максимум 999 часов.

Особенности функционирования компрессора.

Автоматический повторный запуск: после сбоя в подаче напряжения компрессор автоматически запускается с временем задержки, установленном на таймере t5, в течение данного времени сообщение OFF мигает на дисплее.

Ручной повторный запуск:  после сбоя в подаче напряжения компрессор не запускается автоматически. На дисплей выводится сообщение P-OF, после сброса сообщения о неисправности нажмите кнопку I для перевода компрессора в рабочий режим RUN.

Остановка компрессора и таймер безопасности t 5.

Нажмите кнопку 0, остановка компрессора осуществляется следующим образом. Если компрессор работает под нагрузкой, включается режим холостого хода в течение времени, установленного на таймере t5; в течение данного периода повторный запуск возможен только при помощи кнопки ПУСК. По истечении времени, установленного таймером t5, компрессор выключается, на дисплей выводится сообщение OFF. Если компрессор работает в холостом режиме, а значение, установленное на таймере t4 больше значения, установленного на t5, значение t4 становится равным t5, по истечении данного времени компрессор выключается. Если значение, установленное на таймере  t4 меньше значения, установленного на таймере t5, отсчет времени осуществляется по данному таймеру, и по истечении данного периода компрессор выключается. Если компрессор находится в состоянии Set, он выключается, а на дисплей выводится сообщение OFF.