Руководство пользователя контроллера Logik 25.

Параметры и режимы работы компрессора отображаются на жидкокристаллическом буквенно-цифровом дисплее с подсветкой в две строки по 20 символов. Передача сообщений возможна на восьми языках: итальянском, английском, немецком, испанском, португальском, турецком, русском. На передней панели также расположен красный светодиодный индикатор АВАРИЯ. Управление осуществляется функциональными кнопками: ПУСК, СТОП, (↑)–вверх, (↓)-вниз, ( )-ввод.

Структура меню.

˚С/˚F – Bar/Psi - ЯЗЫК

ЧАСЫ

8.5 Бар           85 ˚С

СОСТОЯНИЕ

8.5 Бар            85 ˚С

ГОТОВ К РАБОТЕ

ПАРОЛЬ № 1-2-3

Меню визуализации

ВХОД              ВЫХОД

Главное

меню

ВХОД        ВЫХОД

Меню

потребителя

0 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ

9 - АВАРИЙН. СИГНАЛЫ

11- КОНФИГУРАЦИЯ  КОМПРЕССОРА

+

Меню парольных

параметров

1                                               2                                                           3

| ПОТРЕБИТЕЛЬ _ _ | СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА _ _ _ _ | ИЗГОТОВИТЕЛЬ _ _ _ _ _ _ |
| --- | --- | --- |
| 0 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 0 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ | 0 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ |
| 3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА | 3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА | 3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА |
| 5 - ТАЙМЕРЫ | 5 - ТАЙМЕРЫ | 5 - ТАЙМЕРЫ |
| 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ | 6 - ЗАМЕНА | 6 - ЗАМЕНА |
| 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ | 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| 9 - АВАРИЙН. СИГНАЛЫ | 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ | 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ |
| 11- КОНФИГУР. КОМПР. | 9 - АВАРИЙН. СИГНАЛЫ | 9 - АВАРИЙН. СИГНАЛЫ |
|  | 10 - ПЕРЕУСТАНОВКА | 10 - ПЕРЕУСТАНОВКА |
|  | 11 - КОНФИГУР. КОМПР. | 11 - КОНФИГУР. КОМПР. |
|  | 13 - СМЕНА ПАРОЛЯ | 13 - СМЕНА ПАРОЛЯ |

Описание  меню.

Главное меню.

После включения питания компрессора на дисплее отображается Главное меню, включающее следующие сообщения: на первой строке отображается давление винтового блока и температура, на второй строке отображается состояние компрессора:

ГОТОВ К РАБОТЕ - компрессор готов к включению при помощи кнопки ПУСК;

ХОЛОСТОЙ ХОД - компрессор работает без нагрузки на заданном уровне давления;

ЗАГРУЗКА  - компрессор работает под нагрузкой;

ОЖИДАНИЕ - двигатель компрессора останавливается после достижения заданного уровня давления при отсутствии потребления воздуха;

ВЫКЛЮЧЕНИЕ мигает после нажатия кнопки СТОП - компрессор на стадии выключения;

ДИСТАН. ОСТАНОВ - дистанционное управление ПУСК / СТОП;

ОЖИДАНИЕ ПЕРЕД ВКЛ. - компрессор включится после сброса давления в системе.

## Кнопки в главном меню служат для выполнения следующих операций:

() - для перехода в меню визуализации,

() - для перехода в меню параметров пользователя,

() + () нажаты одновременно - для перехода в меню парольных параметров с введением номера пароля (№ l – потребитель, № 2 – сервис, № 3 - изготовитель).

Внимание:

- На любой стадии просмотра, установки или визуализации параметров при нажатии кнопки ()   в течение времени более 5сек  на экране отображается главное меню.

- Через 2 минуты после последнего нажатия любой кнопки дисплей автоматически возвращается в главное меню.

- Во время отображения данных или установки параметров контроллер продолжает работать и определять возможные неисправности, которые выводятся в главное меню.

- При выходе из режима установки параметров, который был активизирован при помощи пароля, введенный пароль теряет свое действие через 2 минуты после последнего нажатия любой кнопки.

Меню визуализации.

В главном меню нажмите кнопку (), на дисплее высветится  °C/F  БАР ПСИ ЯЗЫК. Нажмите кнопку () для активизации режима программирования, на дисплее появится мигающее сообщение >°C< и высветится сообщение >°F<, при помощи кнопок () или () можно выбрать символ, означающий единицу измерения температуры, а при помощи кнопки () выбранный параметр вносится в память. На дисплее мигает сообщение >Bar< и высветится сообщение >Psi<, при помощи кнопок () или () можно выбрать символ, означающий единицу измерения давления, а при помощи кнопки ()  выбранный параметр вносится в память. На дисплее появится мигающее сообщение >ITALIANO<. При помощи кнопок () или () выберите рабочий язык сообщений, подтвердите выбор при помощи кнопки ().

Меню параметров пользователя.

Нажмите кнопку () главного меню, на дисплее высветится меню 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ. При помощи кнопки () осуществляется перемещение вверх во время просмотра списка меню, соответственно при помощи  кнопки ()  осуществляется перемещение  вниз, а после последнего меню дисплей возвращается к отображению главного меню. Выбрав необходимое меню, нажмите кнопку (), для включения режима программирования или отображения параметров.

Меню парольных параметров пользователя.

Установка цифрового пароля для входа в режим визуализации и установки параметров:

в главном меню нажмите кнопку (), затем кнопку () - на дисплее высветится сообщение "Password № 1 - 2 - 3"  с мигающей цифрой 1. При помощи кнопок () или ()  выберите номер пароля, подтвердите выбор, нажав кнопку ( ). Данное число высветится на первой строке дисплея, на второй строке высветится _ _ с мигающим первым символом подчеркивания. При помощи кнопок () и () введите первую цифру пароля, подтвердите ввод, нажав кнопку (); введите вторую цифру пароля и т. д. После подтверждения ввода  последней цифры, на дисплей выводится меню 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ. Если введен некорректный пароль на 2 сек появится сообщение НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ, затем дисплей переходит к главному меню.

Количество цифр для пароля: № 1- ПОТРЕБИТЕЛЬ - 2 цифры; № 2 - СЕРВИС - 4 цифры; № 3 ИЗГОТОВИТЕЛЬ - 6 цифр. Пароль пользователя – первые цифры модели компрессора. Например: ВК20 – 20; ВК50 – 50; ВК75 – 75, ВК180 – 18, ВК220 - 22.

Визуализация меню.

При помощи кнопок () или () осуществляется просмотр списка меню. После последнего меню дисплей возвращается к отображению главного меню. Выбрав необходимое меню, нажмите кнопку () для включения режима программирования контроллера или отображения параметров.

Отображение и установка параметров для разных меню.

При помощи кнопок () и () выберите параметр, значение которого необходимо изменить, подтвердите выбор при помощи кнопки (). При помощи кнопок () и ()  введите необходимое значение параметра, нажмите кнопку () для введения изменения в память. После визуализации последнего параметра нажмите кнопку ()  для возврата в выбранное меню.

Меню 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

| Параметр | Диапазон значений | По умолч. | Пароль |
| --- | --- | --- | --- |
| WP3 - установка уровня ДАВЛЕНИЕ ОСТАНОВА | (WP4 + 0,2) … (WP2 - 0,2) | 10,0 Бар | 0-1-2-3 |
| WP4 - установка уровня ДАВЛЕНИЕ ПУСКА | 4 …(WP3 - 0,2) | 8,5 Бар | 0-1-2-3 |
| WP5 – ДАВЛЕНИЕ ПУСКА ведомого компр. | 3 …(WP4 - 0,2) | 8,3 Бар | 0-1-2-3 |

Меню 5 - ТАЙМЕРЫ  В данной модели не используется.

| Wt 6- время включения клапана сброса конденсата | 1 … 10 сек | 02 сек | 1-2-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wt 7- период включения клапана сброса | 1 … 10 мин | 03 мин | 1-2-3 |

Меню 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ   Просмотр времени работы:

ОБШЕЕ ВРЕМЯ:                    хххх h

ВРЕМЯ ПОД НАГРУЗКОЙ:   хххх h

% РАБОТЫ ПОД НАГР.:       хх %

ЗАПУСКОВ В ЧАС:                    хх

ПРОИЗВЕДЕНО  ИТОГО:    ххххх м3

LOGIK25   RELEASE 1.5 (серийный номер программного обеспечения)

Общее время работы определяется временем работы электродвигателя. Время работы под нагрузкой определяется временем включения клапана загрузки. Процент работы под нагрузкой рассчитывается делением общего времени работы на количество рабочих часов двигателя в течение последних 100  рабочих часов, процентное соотношение обновляется каждые 5 часов. Количество запусков в час показывает, сколько раз осуществлялся запуск двигателя на протяжении последнего часа. Серийный номер определяет версию программного обеспечения микропроцессора контроллера.

Меню 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ПАМЯТЬ ТЕХОБСЛУЖ. - просмотр времени проведения технического обслуживания. При помощи кнопок () и () можно просмотреть соответствующие сообщения. После последнего сообщения дисплей возвращается к предыдущему. Память включает 20 сообщений, последнее стирает первое. При отсутствии сообщений на дисплей выводится ПАМЯТЬ ХХ.

БЫСТРЫЙ СЛИВ МАСЛА - (см: особенности работы компрессора п.4).

При выборе данного режима на второй строке мигает сообщение NO (параметр по умолчанию) и постоянно горит YES, при помощи кнопок () и/или () выберите необходимый параметр и подтвердите выбор. После подтверждения параметра NO блок управления возвращается в меню 8 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. При подтверждении YES запускается программа СЛИВ МАСЛА и появляется надпись >STOP<. После слива масла нажмите кнопку (), контроллер перейдет в меню 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.

Меню 9 – АВАРИЙН. СИГНАЛЫ

Данное меню позволяет просмотреть сообщения о неисправностях в прогрессивном порядке. Память включает 20 сообщений, последнее стирает первое. При отсутствии сообщений на дисплей выводится сообщение ПАМЯТЬ ХХ.

Меню 11 – КОНФИГУР. КОМПР.

ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК - MAN (ручной перезапуск) - AUT (автоматический); параметр по умолчанию MAN (Пароль №  1-2-3). Установка режима MAN: в случае прерывания подачи напряжения появляется сообщение БЛОКИРОВКА ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ, запуск компрессора осуществляется вручную кнопкой ПУСК. Установка режима  AUT: в случае прерывания подачи напряжения на дисплее появляется сообщение ОЖИДАН. ПЕРЕД ВКЛ., затем компрессор включается автоматически в соответствии с программой работы.

СЕРИЙНЫЙ № компрессора (l … 32). Значение по умолчанию 0 (Пароль №  2-3).

Сообщения о неисправностях.

- Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор немедленно выключается, а на дисплее появляется сообщение БЛОКИРОВКА.

| Код | Описание | Причина |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА | Нажата кнопка аварийной остановки |
| 2 | ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ | Срабатывание тепловой защиты двигателя |
| 3 | ПЕРЕГРУЗКА ВЕНТИЛЯТОРА | Срабатывание тепловой защиты вентилятора |
| 4 | ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ | Отсутствует одна или более фаз в течение более 400 мсек |
| 5 | НЕВЕРНАЯ ФАЗИРОВКА | Нарушено чередование подключения фаз питания |
| 7 | INPUT POWER FAULT | Отсутствие входных сигналов |
| 11 | ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ | Превышение установленного давления |
| 12 | ОТКАЗ ДАТЧ. ТЕМПЕРАТУРЫ | Датчик температуры винтового блока поврежден |
| 13 | ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМП. БЛОКА | Температура блока больше 100 ˚С |
| 14 | НИЗКАЯ ТЕМП. БЛОКА | Температура блока меньше + 5 ˚С |
| 18 | ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ | Недостаточный уровень питающего напряжения |
| 19 | НЕИСПРАВ. КОНТРОЛЛЕР | Внутренняя ошибка контроллера |

2. Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор выключается через 10сек работы в холостом режиме, на дисплее - мигающее сообщение БЛОКИРОВКА.

| Код | Описание | Причина |
| --- | --- | --- |
| 25 | ФИЛЬТР СЕПАРАТОРА | Неисправен фильтр сепаратора |
| 26 | ОТКАЗ ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ | Датчик рабочего давления поврежден |
| 28 | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Напряжение ниже нормы |
| 29 | БЕЗОПАСНОСТЬ | Истекло время проведения ТО |
| 30 | ВЫСОКАЯ ТЕМП. БЛОКА | Температура блока выше 95 ˚С |

Внимание: при поступлении аварийного сигнала, вызывающего блокировку, включается сигнализация АВАРИЯ, аварийное сообщение заносится в память, после устранения причины сигнала нажмите кнопку ()  для сброса аварийного сообщения и запустите компрессор.

3. Сообщения о неисправностях, которые не вызывают выключение компрессора.

| Код | Описание | Причины |
| --- | --- | --- |
| 35 | ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ | Ошибка установки данных |
| 36 | ВОЗДУШ. ФИЛЬТР | Закрыто реле давления воздушного фильтра |
| 39 | НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Напряжение питания контроллера ниже 11,6В |
| 40 | ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Напряжение питания контроллера выше 14,5В |
| 42 | ОТКАЗ ПОРТА RS 232 | Обрыв связи ОСНОВНОЙ – ВЕДОМЫЙ |

Внимание: при получении аварийного сигнала, не вызывающего блокировку, сигнал АВАРИЯ мигает. Сообщение, если данная функция не предусматривает автоматическое выключение, можно сбросить, нажав кнопку (), сигнализация выключается, а аварийное сообщение заносится в память. При сообщении 42 после восстановления связи работа компрессора восстанавливается автоматически.

| Код | Описание | Причины |
| --- | --- | --- |
| 48 | MAN. RESTART | Ручное повторное включение в режиме автоматического включения |
| 49 | AUTO RESTART | Автоматическое повторное включение в режиме ручного включения |

Сообщения о техническом обслуживании.

| Код | Описание | Причина |
| --- | --- | --- |
| 50 | ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА | Истекло время работы воздушного фильтра – замените фильтр |
| 51 | ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА | Истекло время работы масляного фильтра – замените фильтр |
| 52 | ЗАМЕНА ФИЛЬТРА СЕПАРАТ. | Истекло время работы фильтра-сепаратора – замените фильтр |
| 53 | ЗАМЕНА МАСЛА | Истекло время работы масла – замените масло |
| 54 | КОНТРОЛЬ КОМПРЕССОРА | Истекло время проведения техобслуживания – проведите ТО |

Особенности работы компрессора.

1. Остановка компрессора.

Нажмите кнопку СТОП, остановка компрессора производится следующим образом:

•	если компрессор работает под нагрузкой, включается режим холостого хода, повторный запуск возможен только при помощи кнопки ПУСК. По истечении времени 20…200сек (зависит от модели компрессора) необходимого для сброса давления масляно-воздушной смеси, компрессор выключается, на дисплей выводится сообщение ГОТОВ К РАБОТЕ. Повторный запуск возможен только через определенный промежуток времени - сообщение ОЖИДАНИЕ ПЕРЕД ВКЛ., включение автоматическое.

•	если компрессор работает в холостом режиме, время остановки может уменьшиться.

2. Быстрый слив масла выполняется при рабочем давлении не выше 2 Бар, когда компрессор работает под нагрузкой или в холостом режиме. Для этого необходимо:

в меню ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ при помощи кнопки () выберите опцию БЫСТРЫЙ СЛИВ МАСЛА и подтвердите выбор, нажав кнопку (). Подтверждение принимается, если компрессор работает в режимах ЗАГРУЗКА или ХОЛОСТОЙ ХОД. Если компрессор находится в другом режиме, на дисплей выводится сообщение ВКЛЮЧИТЕ КОМПРЕССОР. При помощи кнопки () выберите YES, подтвердите выбор, нажав кнопку (). Двигатель компрессора остановиться, система находится под давлением. Если давление большее 2 Бар - на дисплей выводится сообщение СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ. Когда давление уменьшается до 2 Бар, на первой строке дисплея появляется сообщение СЛИВ МАСЛА, а на второй строке мигает сообщение >STOP<, клапан сброса закрыт. Выполните слив масла. По окончании операции слива масла нажмите кнопку (), клапан сброса открывается, компрессор переходит в режим ГОТОВ К РАБОТЕ.