РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  КОНТРОЛЛЕРА   Logik 7.

1 .  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ.

При включении компрессорной установки  на дисплее появляется надпись OFF – выключено.

При нажатии кнопки        «Пуск» установка начинает работу с указанием на дисплее температуры  масла в винтовой паре. При выключении установки кнопкой           «Стоп» на дисплее высвечивается мигающая надпись OFF. После остановки двигателя в течение некоторого времени мигает индикация « х10» , в этот период повторный запуск установки заблокирован.

При работе состояние установки  (загрузка или холостой ход ) контролируется с помощью  дисплея. При включенном клапане ( режим  загрузка ) – отображается температура масла в винтовой паре, при выключенном клапане ( режим холостого хода ) – мигает надпись StP.   В случае появления неисправности на дисплее мигает надпись Alx, указывающая причину отказа. При необходимости проведения технического обслуживания на дисплее появляется код необходимого обслуживания.

2 .   АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ    ( НА ДИСПЛЕЕ - ALх).

ALO - потеря запрограммированных данных и загрузка значений по умолчанию – обратитесь в ближайшую сервисную службу.

AL1=           - срабатывание теплового реле электродвигателя, неверное чередование фаз, пропадание фазы, отказ предохранителя - аварийное выключение, блокировка включения.

E

AL2 =          - нажата кнопка «Аварийный стоп», блокировка включения, необходимо повернуть грибок кнопки по направлению стрелки и нажать кнопку          «Сброс».

AL3 =           - температура масла  в винтовой паре  выше  установленного   значения  Pr 02 ( 100ºС) – аварийное выключение , общая  блокировка .

AL4 =         - температура выше предварительно установленного значения параметра  Рг 03 ( 95ºС), установка работает, при снижении температуры  (достижении  значения ( Pr 03 - 2°С )) - индикация пропадет, при увеличении - произойдет автоматический останов.

AL5 =        - температура масла в установке ниже установленного значения  Рг 04 ( +5ºС ) – блокировка включения -  необходим подогрев окружающего воздуха.

AL6 =           - отказ температурного датчика , блокировка включения - проверьте соединительный провод контроллер - датчик ( «прозвонка» контроллера категорически запрещена! ), обратитесь к дилеру.

3 .  СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ.

OFF  - индикация мигает -установка выключена нажатием кнопки «Стоп», через 20 сек  произойдет  остановка электродвигателя.

OFF  - индикация постоянная  - установка выключена.

StP   - индикация мигает - установка достигла заданного максимального давления, при отсутствии расхода воздуха через заданный интервал времени перейдет в режим ожидания.

StP   -  индикация постоянная – установка находится в режиме ожидания, при снижении давления до заданного минимального значения  она включится автоматически.

F-A  - необходима замена воздушного фильтра.

F-O  - необходима замена масляного фильтра.

F-S   - необходима замена фильтра – сепаратора.

OIL  - необходима замена масла.

Для перезапуска после аварийной ситуации (если установка находится в выключенном положении OFF)- нажмите кнопку             «Счетчик / Сброс», включите установку.

Для сброса ошибки  (если установка находится во включенном состоянии)  нажмите кнопку     .   «Сброс».

При нажатии кнопки         «Счетчик / сброс» в течение 3 сек  на работающей установке на дисплее появляется надпись h-t , затем выводится общее время работы винтового блока в часах ; при следующем  нажатии кнопки   на дисплее появляется надпись h-L , затем выводится время работы установки в режиме загрузка в часах.                               При кратковременном нажатии  кнопки          ,  на дисплей выводится  время работы до проведения ТО.

F-A  - время до замены воздушного фильтра ( обратный отсчет от 1500 до 0 и далее до – 999 ) ;

F-O  - время до замены масляного фильтра ;

F-S   -  время до замены фильтра - сепаратора ;

OIL   -  время до замены масла.

При показе количества часов, превышающих 999, высвечивается индикатор х10 или х100, указывая, что данное число необходимо умножить на 10 или 100.