## LH-20-2

| Масса (нетто) | 16.8 |  | Kg |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние Размеры | 270*250*350 |  | mm*mm*mm |
| Узел насоса LH20-2 |  | Узел насоса LH20-3 |  |

Узел насоса LH-20-2

| Код | Наименование | Применяемость | Позиция в деталировке |
| --- | --- | --- | --- |
| 11131005 | Болт шкива М10х45(Левосторонний) | 1 | 1 |
| 11124001 | Шайба стопорная левосторонняя Ф8 | 1 | 2 |
| 21213002 | Шайба Ф38 | 1 | 3 |
| 21212002 | Шкив Ф266,7 | 1 | 4 |
| 11131001 | Болт крепления крышки М6х20 | 7 | 5 |
| 11123002 | Шайба Ф6 | 7 | 6 |
| 21113002 | Передняя крышка | 1 | 7 |
| 21152002 | Прокладка передней крышки | 1 | 8 |
| 21161002 | Манжета Ф25х35х7,5 | 1 | 9 |
| 21134001 | Подшипник 6205Z | 1 | 10 |
| 21131002 | Коленвал | 1 | 11 |
| 21111003 | Картер + цилиндр | 1 | 12 |
| 21169001 | Пробка слива масла | 1 | 13 |
| 21164001 | Глазок маслоуказателя | 1 | 14 |
| 21112003 | Задняя крышка | 1 | 15 |
| 21155001 | Прокладка задней крышки | 1 | 16 |
| 21134002 | Подшипник 6304 | 1 | 17 |
| 21166001 | Сапун | 1 | 18 |
| 21132002 | Шатун | 1 | 19 |
| 21143002 | Палец поршня Ф14,5х57,5 | 1 | 20 |
| 21141003 | Поршень Ф65 | 1 | 21 |
| 21144002 | Стопорное кольцо Ф14,7 | 2 | 22 |
| 21145003 | Комплект колец поршневых Ф65 | 1 | 23 |
| 21151002 | Прокладка блока клапанов, нижняя Ф65 | 1 | 24 |
| 21124003 21124013* | Клапанный блок в комплекте Ф65 | 1 | 25 |
| 21154001 | Прокладка блока клапанов, верхняя Ф65 | 1 | 26 |
| 21123001 | Головка цилиндра | 1 | 27 |
| 11113001 | Гайка Ф14,5-27 | 1 | 28 |
| 21173001 | Угольник | 1 | 29 |
| 11123003 | Граверная шайба Ф8 | 4 | 30 |
| 11132005 | Болт крышки блока цилиндров М8х40 | 4 | 31 |
| 21175002 | Фильтр воздушный в сборе | 1 | 32 |
| 11122001 | Медная шайба Ф8 | 2 | 33 |
| 11132004 | Болт воздушного фильтра М8х30 | 2 | 34 |
| 21126002 | Алюминиевая прокладка | 1 | 25/3 |
| 21177012 21175008* | Патрон воздушного фильтра | 1 | 32/2 |
| 21125013 21125017* | Пластины клапанные в комплекте (2шт) | 1 | 25/2 |

* - новый код изделия

Узел насоса LH-20-3

| Код | Наименование | Применяемость | Позиция в деталировке | Цена (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21111023 | Картер | 1 | 1 | 102 |
| 11141001 | Шпилька | 4 | 2 | 0,6 |
| 21131002 | Коленвал | 1 | 3 | 34,8 |
| 21134001 | Подшипник 6205Z | 2 | 4 | 7,6 |
| 21113002 | Передняя крышка | 1 | 5 | 12,4 |
| 21161002 | Манжета Ф25х35х7,5 | 1 | 6 | 1,1 |
| 21152002 | Прокладка передней крышки | 1 | 7 | 1,5 |
| 11131001 | Болт крепления крышки М6х20 | 7 | 8 | 0,4 |
| 11123002 | Шайба Ф6 | 7 | 9 | 0,4 |
| 21132002 | Шатун | 1 | 10 | 12,8 |
| 21141003 | Поршень Ф65 | 1 | 11 | 15,2 |
| 21143002 | Палец поршня Ф14,5х57,5 | 1 | 12 | 2,6 |
| 21144002 | Стопорное кольцо Ф14,7 | 2 | 13 | 0,4 |
| 21145003 | Комплект колец поршневых Ф65 | 1 | 14 | 9 |
| 21134002 | Подшипник 6304 | 1 | 15 | 9 |
| 21155001 | Прокладка задней крышки | 1 | 16 | 0,9 |
| 21112003 | Задняя крышка | 1 | 17 | 4,1 |
| 21153001 | Прокладка цилиндр-картер | 1 | 18 | 1,4 |
| 21121004 | Цилиндр ф65 | 1 | 19 | 30,4 |
| 11123003 | Граверная шайба Ф8 | 8 | 20 | 0,4 |
| 11111002 | Гайка М8 | 4 | 21 | 0,4 |
| 21123001 | Головка цилиндра | 1 | 22 | 36,4 |
| 21154001 | Прокладка блока клапанов, верхняя Ф65 | 1 | 23 | 1,2 |
| 21124010 | Клапанный блок в комплекте Ф65 | 1 | 24 | 30,5 |
| 21151002 | Прокладка блока клапанов, нижняя Ф65 | 1 | 25 | 1,2 |
| 11132006 | Болт М8-50 | 4 | 26 | 0,6 |
| 21175002 | Фильтр воздушный в сборе | 1 | 27 | 18,5 |
| 11122001 | Медная шайба Ф8 | 2 | 28 | 0,4 |
| 11132004 | Болт воздушного фильтра М8х30 | 2 | 29 | 0,6 |
| 21173001 | Угольник ½-UNF90” | 1 | 30 | 3,9 |
| 21212002 | Шкив Ф266,7 | 1 | 31 | 43,6 |
| 11131005 | Болт шкива М10х45 (Левосторонний) | 1 | 32 | 1,1 |
| 11124001 | Шайба стопорная левосторонняя Ф8 | 1 | 33 | 0,4 |
| 11121011 | Шайба ф38-5 | 1 | 34 | 0,8 |
| 21164003 | Маслоуказатель G1/4 | 1 | 35 | 12 |
| 21169001 | Пробка слива масла | 1 | 36 | 1,2 |
| 21166001 | Сапун М16-1,5 | 1 | 37 | 1,7 |
| 11113001 | Гайка Ф14,5-27 | 1 | 38 | 1,7 |
| 21126002 | Алюминиевая прокладка | 1 | 24/3 | 0,6 |
| 21177012 | Патрон воздушного фильтра | 1 | 27/2 | 1 |
| 21125013 | Пластины клапанные в комплекте (2шт) | 1 | 24/2 | 2,3 |